Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni szkolnych w PCE  i ZSMI w Lęborku w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część nr 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni maszynowej obróbki drewna

Adres dostawy: Powiatowe Centrum Edukacyjne – Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork.

Część nr 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni transportu samochodowego

Adres dostawy: Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

Dostarczony produkt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania i montażu. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje itp.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, zgodnie z SIWZ

- zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz montaż wszystkich części we wskazanym przez przedstawiciela Dostawcy miejscu, w przypadku, gdy jest niezbędny do uruchomienia.

- jeśli elementy dostawy są uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostawy z podaniem terminu dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

- atesty potwierdzające wykonanie z materiałów, które nie zagrażają zdrowiu ludzi oraz certyfikaty dopuszczające do użytku w jednostkach oświatowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu dostawy, co zostanie potwierdzone przez obie strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których wyposażenie zostanie dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek.

- gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań do niżej wymienionych opisów w sprzęcie w części nr 2.

Warunki równoważność sprzętu:

Oferowany sprzęt równoważny musi posiadać nie gorsze parametry techniczne, wydajnościowe oraz wszystkie wymagane funkcjonalności.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie nazw znaków towarowych lub pochodzenia a także norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego.

Wszystkie materiały, urządzenia, elementy wyposażenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji i opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także norm, należy traktować jako rozwiązania przykładowe o modelowych: parametrach technicznych i użytkowych, właściwościach charakterystycznych i właściwościach estetycznych, standardach określonych dla materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia oraz warunków gwarancyjnych i serwisowych.

Wszelkie ewentualne nazwy własne znajdujące się w rekomendacjach – np. dotyczące urządzeń będących komponentami zestawów, a także oprogramowania zostały przywołane jedynie przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji.

Powołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości danego urządzenia czy programu komputerowego, ani tym bardziej jako przesłanka uznania ich za lepsze od innych analogicznych urządzeń czy innego porównywalnego oprogramowania.

Przez rozwiązanie równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się takie, którego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów (finansowych, programistycznych, sprzętowych) związanych z dostosowaniem infrastruktury Zamawiającego lub rozwiązania równoważnego oraz realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone w SIWZ.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów oraz warunków gwarancyjnych i serwisowych nie gorszych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać jego równoważność w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.

Część nr 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni maszynowej obróbki drewna

- Stół stolarski

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Stół stolarski | 4 |
| Obszar zastosowań | Służy do wykonywania robót ręcznych i montażu wyrobów stolarskich |  |
| Wymiary | 1760 x 770 mm |  |
| Powierzchnia robocza bez docisków | 1600 x 600 mm |  |
| Długość docisku przedniego/tylnego | 360 mm / 360 mm |  |
| Szerokość docisku przedniego/tylnego | 70 mm / 70 mm |  |
| Grubość płyty | 30 mm |  |
| Wysokość robocza | 850 mm |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Z dociskiem czołowym i tylnym, dwoma długimi imakami okrągłymi, szufladą i korytkiem |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Wiertarka wielowrzecionowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Wiertarka wielowrzecionowa | 1 |
| Obszar zastosowań | Służy do wykonywania otworów w wyrobach meblowych przy zastosowaniu jednocześnie kilku wierteł |  |
| Liczba wrzecion | 21 |  |
| Odległość wrzecion | 32 mm |  |
| Max głębokość wiercenia | 65 mm |  |
| Max grubość elementu wierconego | 80 mm |  |
| Wysokość wiertła od blatu | 42 mm |  |
| Obroty wrzecion | 2840 obr/min |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - pneumatyczna regulacja pozycji głowicy wiertarskiej w pionie i w poziomie - blokada głowicy w pozycji 45° - 2 górne pneumatyczne siłowniki do mocowania elementu - regulacja wysokości głowicy poprzez pokrętło - regulacja głębokości wiercenia w zakresie 0-65 mm - głowica wiertarska z 21 wrzecionami przygotowanymi do szybkozłączek - tylne ograniczniki dla maksymalnej precyzji wykonywania wierceń w pionie i poziomie - regulowane boczne ograniczniki wyposażone w odczyt metryczny - regulacja prędkości posuwu głowicy (prędkość stała po ustawieniu) – 2 dociski pneumatyczne materiału – boczne liniały przestawne z zapadkami – pedał nożny |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Okleinarka prostoliniowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Okleiniarka prostoliniowa | 1 |
| Obszar zastosowań | Służy do oklejania obrzeży z tworzywa sztucznego różnej grubości |  |
| Wymiary stołu | 2050 x 800 mm |  |
| Min. długość obrabianego elementu | 120 mm |  |
| Min. Szerokość obrabianego elementu | 90 mm |  |
| Zakres grubości obrabianego elementu | 10-45 mm |  |
| Zakres szerokości krawędzi | 12-48 mm |  |
| Zakres grubości krawędzi | 0,4-3 mm |  |
| Prędkość pracy | - 6,4 m/min |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Pilarka tarczowa wzdłużno – poprzeczna

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Pilarka formatowa | 1 |
| Obszar zastosowań | Służy do cięcia elementów płytowych o większych gabarytach i drewnianych |  |
| Średnica piły tarczowej | Ø 300/315 mm |  |
| Średnica piły tarczowej wrzeciona podcinającego | Ø 120 x 20 mm |  |
| Moc silnika głównego | 7,0 kW |  |
| Średnia prędkość | 4500 obr./min |  |
| Szerokość cięcia | 1350 mm |  |
| Wysokość cięcia | przy 90° 90 mm, przy 45° 60 mm |  |
| Regulacja | - Ręczna regulacja wysokości tarczy i nachylenia tarczy |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

Część nr 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni transportu samochodowego

- Laptop

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Procesor (64 bit), minimum 10500 punktów (CPU Mark) według serwisu cpubenchmark.net, liczba rdzeni: minimum 4 pamięć ram: minimum 16 GB, minimum DDR4, minimum 2666MHz karta graficzna: minimum 10000 punktów (G3D Mark) według serwisu videocardbenchmark.net z minimum 6 GB pamięci własnej, minimum GDDR6 ekran: rozdzielczość minimum 1920 x 1080 (FullHD), przekątna ekranu minimum 15,6" dysk twardy: SSD, pojemność minimum 256 GB, porty USB: minimum 2 porty USB 3.0, minimum 1 port USB 3.1 łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth bateria: minimum 4730 mAh dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) gwarancja: minimum 24 miesiące W zestawie z myszką - Rozdzielczość: minimum 12000 dpi Interfejs: USB Sensor: Laserowy" | 23 |

- Laptop nauczycielski

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Procesor (64 bit), minimum 13500 punktów (CPU Mark) według serwisu cpubenchmark.net, liczba rdzeni: minimum 8 pamięć ram: minimum 16 GB, minimum DDR4, minimum 2666MHz karta graficzna: minimum 11000 punktów G3D Mark według serwisu videocardbenchmark.net z minimum 6 GB pamięci własnej, minimum GDDR6 ekran: rozdzielczość minimum 3840 x 2160 (4K UHD), przekątna ekranu minimum 15,6" dysk twardy: SSD, pojemność minimum 256 GB, porty USB: minimum 3 porty USB (w tym: minimum 1 port USB 3.1 Gen. 2, minimum 1 port USB 3.1 Gen. 1) łączność: LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth bateria: minimum 4730 mAh dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) gwarancja: minimum 24 miesiące W zestawie z myszką - Rozdzielczość: minimum 12000 dpi Interfejs: USB Sensor: Laserowy" | 1 |

- Projektor

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Technologia: DLP Rozdzielczość: minimum 3840 x 2160 Jasność: minimum 3000 lm Kontrast: minimum 10 000:1 | 1 |

- Ekran z uchwytem

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Typ: Elektryczny Powierzchnia: Biała, matowa Wysokość: minimum 180 cm Szerokość: minimum 240 cm Wraz z uchwytem: Typ: Sufitowy Kompatybilność: Regulowany - uniwersalny Obrót: 360° Pochylenie: minimum +/-15° | 1 |

- Router

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Co najmniej 4 porty ethernet (LAN i WAN) + port konsolowy, funkcja przekierowania portów, DMZ, serwer DHCP, obsługa VLAN 802.1q, routing statyczny na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN. Możliwość pełnej konfiguracji zarówno poprzez www jak i niezależnie poprzez CLI. Zaoferowany sprzęt może być bezprzewodowy z funkcją AP. | 16 |

- Niszczarka do papieru i płyt CD/DVD

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Poziom bezp. DIN: 3 (ścinki 4x45 mm) Tnie max.: 80 kartek (automatycznie), 6 kartek (podawanych ręcznie) Pojemność kosza: 20 litrów (120 kartek) Auto Start/Stop Zabezpieczenie przed przegrzaniem Automatyczne wyłączenie przy zdjętej głowicy Funkcja cofania papieru Cięcie: papier, karty kredytowe, zszywki, spinacze Gwarancja minimum 2 lata / 5 lat na głowicę tnącą | 1 |

- Drukarka atramentowa

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, Obsługiwany rozmiar papieru do A3 , podłączenie WiFi, szybkość druku min. 15 str/min., podajnik papieru min. 125 kartek, wydruk w kolorze i czarny druk dwustronny (duplex): tak podłączenie USB co najmniej 2.0 wyświetlacz - Ekran dotykowy Minimum 2 lata gwarancji | 1 |

- Przenośny dysk SSD

| Minimalne wymagania | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| "Pojemność: minimum 1000 GB Interfejs: USB minimum 3.0 Format: 2.5"" Prędkość odczytu: minimum 540 MB/s" | 5 |