Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację  infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni montażu systemów energetyki oraz pracowni obsługi systemów energetyki w PCE w Lęborku

Część 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w PCE w Lęborku

Adres dostawy: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork oraz ul. 1 Armii Wojska Polskiego 31, 84-300 Lębork

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia.

Wyposażenie musi mieć możliwość dostosowania do pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dostarczony produkt musi zawierać wszystkie części niezbędne do funkcjonowania i montażu. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje itp.

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi zapewniać racjonalne i efektywne ceny, niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

- nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

- przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod wskazany adres, w określonym terminie wraz z wyładunkiem na własny koszt i ryzyko, własnymi siłami, w odliczonych ilościach, zgodnie z SIWZ

- zamówienie obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz montaż wszystkich części we wskazanym przez przedstawiciela Dostawcy miejscu.

- jeśli dostarczone umeblowanie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostawy z podaniem terminu dostawy i montażu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

- atesty potwierdzające wykonanie z materiałów, które nie zagrażają zdrowiu ludzi oraz certyfikaty dopuszczające do użytku w jednostkach oświatowych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu dostawy, co zostanie potwierdzone przez obie strony w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

- Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji określonego w opisie parametrów na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których wyposażenie zostanie dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek.

- gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem minimalnych wymogów co do rodzaju i ilości sprzętu, jak również wymagań technicznych i jakościowych

Część 1 – Dostawa wyposażenia do pracowni montażu systemów energetyki oraz pracowni obsługi systemów energetyki w PCE w Lęborku

Minimalne wymagania, parametry i funkcje, jakie ma spełniać wyszczególniony poniżej sprzęt:

- Kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kolektor słoneczny wraz z instalacją i sterowaniem | 1 |
| Obszar zastosowań | Podgrzewanie wody użytkowej |  |
| Wydajność | Standardowe potrzeby wody użytkowej 2 -4 osób |  |
| Wielkość kolektorów | 2 kolektory płaskie z absorberem miedziano-aluminiowym. Łączna powierzchnia czynna kolektorów 3,6m2, kolektor montowany na stanowisku (stelaż) do prowadzenia ćwiczeń w ramach zajęć praktycznych. |  |
| Pojemność zbiornika – podgrzewacza | Podgrzewacz 2-wężycowy wody użytkowej o pojemności 250 litrów, odległość od kolektorów do 3m. |  |
| Pompa | Zespół ZPS 18e-01 ECO wysokoefektywna pompa obiegowa spełniająca założenia dyrektywy ErP |  |
| Płyn solarny | Płyn TERMSOL EKO stanowi wodny roztwór nietoksycznego glikolu propylenowego. Posiada on w swoim składzie zestaw inhibitorów, gwarantujących doskonałe właściwości antykorozyjne, umożliwiające eksploatację instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat. Temperatura krystalizacji płynu wynosi -25°C. |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Zestaw przyłączeniowy ZPKS 2 - Otulina ARMAFLEX HT 18/13 mm w osłonie UV [2 m] - Profil maskujący KSL - Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS - Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza PC 200-500 |  |

- Stanowisko dydaktyczne kolektora słonecznego

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Model instalacji solarnej CWU z miniaturowym kolektorem próżniowym |  | 1 |
| Wielkość Kolektora | - Miniaturowy kolektor próżniowy (min. 4 rury próżniowe, długość min. 0,4 m) |  |
| Grupa solarno-pompowa | standardowa grupa pompowa zasilana prądem zmiennym. |  |
| Typ oświetlenia | Oświetlacz halogenowy o mocy ok. 1 kW z możliwością regulacji natężenia światła |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Stelaż kolektora (na dach płaski) - Mobilny stelaż oświetlacza - Schemat stanowiska - Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim - Mobilna konstrukcja stanowiska z profili aluminiowych - Czujniki temperatury w zbiorniku i kolektorze - Model instalacji CWU - Model zbiornika CWU z pojedynczą wężownicą - Sterownik solarny |  |
| Dodatkowe informacje | Producent zapewnia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na stanowisku bez obniżania jego funkcjonalności |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Pompa ciepła wraz z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Urządzenie grzewcze | 1 |
| Obszar zastosowania | Podgrzewanie jak i chłodzenie wody, powietrza |  |
| Wydajność | Kompaktowe pompy ciepła powietrze-woda do instalacji na zewnątrz budynku w zakresie mocy od 6-14 kW. |  |
| Moc grzewcza | Modulowana moc grzewcza urządzenia gwarantuje produkowanie ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku |  |
| Sterowanie | Automatyka sterująca pozwala na współpracę z dowolnym kotłem grzewczym, instalacją solarną; niezależnie umożliwia ona wykorzystywanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych |  |
| Współczynnik COP | Wysoki współczynnik efektywności COP sięgajacy wartości 4,3 gwarantuje niskie koszty eksploatacji - z 1 kWh energii elektrycznej można wytworzyć aż ponad 4 kWh energii cieplnej |  |
| Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – GWP (kgCO2-eq) | 1430 |  |
| Pojemność czynnika chłodniczego (kg) | 0.4 |  |
| Pojemność czynnika chłodniczego (toCO2-eq) | 0.572 |  |
| Typ obiegu chłodzenia | zamknięte hermetycznie |  |
| Warunki gwarancji | 2 lata gwarancji |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Mocowanie zbiorników |  |

- Stanowisko dydaktyczne pomp ciepła

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | pompa ciepła powietrze-woda, | 1 |
| Obszar zastosowania | umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z termodynamiką. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni. |  |
| Moc pompy | pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej min. 1,5 kW do podgrzewania wody, zasilanie 230V |  |
| Pojemność zbiornika | zasobnik wody o pojemności min. 200 litrów wyposażony w podwójną wężownicę do połączenia pompy ciepła np. z instalacją solarną i kotłem na paliwo stałe, |  |
| Konstrukcja stanowiskowa | mobilna konstrukcja stanowiska wykonana z profili aluminiowych wyposażona w kółka jezdne z blokadą |  |
| Dodatkowe akcesoria | - grzałka elektryczna w zbiorniku, - zestaw kanałów powietrznych, - licznik ciepła, - licznik energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę - instrukcja użytkownika w języku polskim |  |
| Dodatkowe informacje | - Stanowisko posiada deklarację CE - Producent zapewnia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Mała siłownia wiatrowa z instalacją i sterowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Mała siłownia wiatrowa | 1 |
| Obszar zastosowania | Oświetlanie małych pomieszczeń, zasilanie urządzeń z wymogiem nieustannej pracy |  |
| Typ prądnicy | NdFeB (magnesy trwałe) neodymowe |  |
| Materiał łopat | Nylon |  |
| Powłoka ochronna | Malowanie Proszkowe |  |
| Waga generator (kg) | 19.5 |  |
| Moc znamionowa (W) | 600 |  |
| Napięcie znamionmowe (V) | 24 |  |
| Prąd znamionowy (A) | 25 |  |
| Śmigła (szt) | 3 |  |
| Średnica wirnika (m) | 1,75 |  |
| Pojemność akumulatorów | 12V200Ah*2szt |  |
| Dodatkowe informacje | - Maszt z odciągami 6m - Rezystor rzutu obciążenia |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Stanowisko dydaktyczne siłowni wiatrowej

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Siłownia wiatrowa | 1 |
| Obszar zastosowania | Badanie charakterystyki turbiny wiatrowej - stanowisko dydaktyczne |  |
| Wielkość stanowiska | Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku: konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym, wymiary min. 1000 mm x 270 mm x 500 mm, dwa uchwyty transportowe |  |
| Zasilanie Falownika | Falownik zasilany jednofazowo, min. 0,4 kW |  |
| Silnik | Silnik trójfazowy: klatkowy asynchroniczny, min. 0,37 kW, 230V/400V |  |
| Moc | moc min. 100 W, sprzężonej mechanicznie z silnikiem trójfazowym umieszczonym na płycie montażowej |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Obciążenie rezystancyjne generatora - Panel wyprowadzeń elektrycznych - Zestaw przycisków i przełączników sterujących - Elementy konstrukcyjne i montażowe - Przewody połączeniowe bananowe - Multimetr wielofunkcyjny - Miernik prędkości obrotowej - Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 m-ce |  |

- Zestaw do spawania elektrycznego

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Spawarka transformatorowa z oprzyrządowaniem | 1 |
| Obszar zastosowania | Spawanie stali Konstrukcyjnej, wykonywanie prac spawalniczych |  |
| Średnica elektrod | maksymalna średnica elektrody 1,4 mm - 4,0 mm. |  |
| Prąd spawania | 50 - 180 A |  |
| Średnice elektrody/drutu | 2,0 - 4,0 mm |  |
| Napięcie zasilania | 230 V |  |
| System chłodzenia | wentylator |  |
| Informacje dodatkowe | - Wyposażenie: maska, szczotka. - Karta gwarancyjna i Instrukcja obsługi |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja 12 miesiące |  |

- Stacja lutownicza

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Grotowa stacja lutownicza | 3 |
| Obszar zastosowania | Prace lutownicze |  |
| Napięcie zasilania | od 220 V do 240 V |  |
| Moc | 60 W |  |
| Zabezpieczenia | Posiada zabezpieczenie ESD SAFE chroniące elementy elekrtroniczne przez uszkodzeniem |  |
| Regulacja temperatury | od 200 °C do 480 °C |  |
| Informacje dodatkowe | - Posiada ceramiczny element grzejny - Cyfrowy wyświetlacz LED pokazujący zadaną temperaturę grota |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja 12 miesięcy |  |

- Dwubiegunowy próbnik napięcia

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | profesjonalny dwubiegunowy tester wielofunkcyjny | 2 |
| Obszar zastosowania | Pomiary |  |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT IV 1000V |  |
| Zasilanie | 2 baterie 1,5V AAA |  |
| Gwarancja | gwarancja 5 lat |  |

- Zespół przygotowania powietrza

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Sprężarka powietrza | 2 |
| ##### Wydajność efektywna | 126 litrów |  |
| Ciśnienie robocze | 8 barów |  |
| ##### Prędkość obrotowa | 2850 obr./min |  |
| Pojemność zbiornika paliwa | 24 l |  |
| Pojemność skokowa | 180 l/cm3 |  |
| Moc | 1,5 KM |  |
| Moc | 1100 W |  |
| Napięcie | 230 V |  |
| Masa | 21 Kg |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Przecinak rolkowy do rur z tworzyw sztucznych, stalowych i miedzianych dla rur o  średnicy do 63 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Przecinak rolkowy | 6 |
| Obszar zastosowania | Przecinanie rur z tworzyw sztucznych, stalowych i miedzianych dla rur o średnicy do 63 mm |  |
| Średnica ciętej rury [mm] | 3 - 35 |  |
| Średnica cietej rury [cal] | 1/8" - 1 i 3/8" |  |
| Ścianka [mm] | =< 4 |  |

- Stół montażowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Stół montażowy | 6 |
| Obszar zastosowania | Stół przeznaczony do prac manualnych na zajęciach praktycznych |  |
| Wymiary | 1100 x 640 x 840 mm |  |
| Blat | Blat ze sklejki wzmocniony blachą |  |

13.Obcinak nożycowy z fazownikiem 10 – 63 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Nożyce do cięcia rur z tworzyw sztucznych | 3 |
| Obszar zastosowania | Do precyzyjnego cięcia rur z PP, PE, PEX, PB, PVDF o Ø 63 mm |  |
| Konstrukcja | Aluminiowy |  |
| Zabezpieczenia | Blokada ramion nożyc w położeniu transportowym - bezpieczeństwo w trakcie transportu. |  |
| Gwarancja | - miesięcy |  |

- Giętarka do rur ręczna zakres 10 – 25 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Ręczna giętarka do rur | 3 |
| Obszar zastosowania | Przeznaczona do gięcia rur |  |
| Zakres pracy | Gięcie rur do 90o |  |
| Dodatkowe informacje | - Napęd - Segmenty gnące: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm; 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" - Uniwersalny nośnik z 2 elementami dociskowymi - w skrzynce z blachy/walizce. |  |

- Piła ręczna do kątowego cięcia rur

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Piła ręczna | 6 |
| Obszar zastosowania | Przeznaczona do precyzyjnego cięcia rur |  |
| Długość | 560 mm |  |
| Pozycje stałe cięcia | 90°, 45°, 36°, 30°, 22.5° i 15° |  |
| Wysokość przecinanego materiału | do 115 mm |  |
| Wyposażenie | Ograniczniki długości, głębokości i zacisk do mocowania materiału |  |
| Długość stołu | 350 mm |  |
| Szerokość stołu | 80 mm |  |
| Długość piły | 560 mm |  |
| Szerokość materiału przy cięciu 90° | 160 mm |  |
| Szerokość materiału przy cięciu 45° | 100 mm |  |
| Maks. grubość materiału | 115 mm |  |
| Masa | 2,5 kg |  |

- Gwintownica ręczna do rur do 25 mm

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Gwintownica ręczna do rur | 3 |
| Obszar zastosowania | Gwintowanie rur |  |
| Wyposażenie | - Głowice: 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 5/4" (32 mm) - Rękojeść - Plastikowa walizka |  |

- Palnik do lutowania miękkiego i twardego z oprzyrządowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Palnik do lutowania | 3 |
| Obszar zastosowania | Palnik doskonale sprawdzi się podczas lutowania miękkiego/twardego, obkurczania, opalania starych warstw, wtapiania |  |
| Rękojeść | Bezpieczna z przyłączem M14 x1 z trzema zaworami: oszczędnościowym, regulacyjnym i odcinającym |  |
| Palnik lutowniczy | 19 mm z przyłączem gwintowym |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Wąż o długości 2,5m - Skrzynka na palnik i przewody |  |
| Zabezpieczenia | posiada on zawór odcinający, który zabezpiecza niekontrolowany wypływ gazu. |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Przyrząd do badania wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Miernik wyłączników różnicowoprądowych i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia | 1 |
| Obszar zastosowania | Wykonywanie pomiarów pozwala na dokładne pomiary impedancji pętli zwarciowej; |  |
| Rodzaj izolacji | Izolacja podwójna, zgodna z PN-EN 61010-1 i IEC 61557 |  |
| Kategoria pomiarowa | III 300V wg PN-EN 61010-1 |  |
| Zasilanie miernika | Bateria 9V |  |
| Wymiary | 230 x 67 x 35 mm |  |
| Masa miernika | Około 250 g |  |
| Wyświetlacz | Ciekłokrystaliczny, 3 cyfrowy o wysokości 14 mm |  |
| Spełnia normy | PN-EN 61010 - 1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61010 - 031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa) PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna) PN-EN 61557 - 10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych) PN-IEC 60364 - 6-61 / PN-HD 60364 - 6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie) PN-IEC 60364 - 4-41 / PN-HD 60364 - 4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa) PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze) |  |
| Zakres roboczy | napięć180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), |  |
| Maksymalny prąd pomiarowy | 7,6 A dla 230 V (30 ms), 13,3 A dla 400 V (30 ms), |  |
| Nominalne napięcia sieci: | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V |  |
| Dodatkowe informacje | - pakiet akumulatorów lub baterii alkalicznych - Etui do miernika - Instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji serwisowej |  |

- Pompa do napełniania instalacji glikolem z oprzyrządowaniem

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Pompa z oprzyrządowaniem | 2 |
| Obszar zastosowania | Napełnianie instalacji glikolem |  |
| Maksymalny przepływ | 30 l/min |  |
| Maksymalne ciśnienie | 5 Bar |  |
| Maksymalna temperatura | 900C |  |
| Moc silnika | 370 W |  |
| Pojemność zbiornika | 30 litrów |  |
| Wysokość | 76 cm |  |
| Dodatkowe informacje | - Wbudowany zawór kulowy - Waga 21,8 kg |  |
| Zasilanie | 230 V, ~50 Hz, 1000 W. |  |
| Gwarancja | 2 lata gwarancji serwisowej |  |

- Praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Praska ręczna | 3 |
| Obszar zastosowania | zagniatania tulejek kablowych |  |
| Długość | 185 mm |  |
| Narzędzie wyposażone | nóż przycinający i nóż zagniatający |  |
| Dodatkowe informacje | - Gumowa rękojeść - Opakowanie na urządzenie z wyposażeniem |  |
| Wyposażenie dodatkowe | 12 szt. końcówek 6P i 12 szt. końcówek 8P |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- Miernik rezystencji izolacji

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Miernik rezystencji izolacji | 1 |
| Obszar zastosowania | Pomiar parametrów rezystencji izolacji |  |
| Napięcie pomiarowe | Min 50V-500V |  |
| Spełnia normę | Min. PN-EN 61010 |  |
| Pomiar rezystancji izolacji | do 2000 MΩ |  |
| Dodatkowo | - Zestaw przewodów - Pokrowiec na osprzęt - Gwarancja serwisowa - Instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

- Wielozakresowy miernik mocy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Miernik elektryczny | 4 |
| Obszar zastosowania | Do pomiaru prądu stałego i zmiennego, napięcia, rezystencji, ciągłości połączenia, diod, pojemników kondensatorów i częstotliwości. Wbudowany czujnik woltowy umożliwia lokalizacje miejsc przebicia kabli i uszkodzonych lamp na odkrytych przewodach |  |
| Wielkość skali | 2000 |  |
| Dokładność | 0.5 % |  |
| Napięcie AC | 0.1 mV - 750 V |  |
| Napięcie DC | 0.1 mV - 1000 V |  |
| Rezystancja | 0.1 Ω - 20 MΩ |  |
| Częstotliwość | 1 Hz - 20 MHz |  |
| Temperatura | -20℃ do +800℃ |  |
| Kategoria pomiarowa | Kat. III 600 V |  |
| Wyposażenie | - Futerał ochronny - Bezpieczne sondy - Baterie |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

- Wskaźnikowy uniwersalny miernik wielozakresowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | multimetr analogowo-cyfrowy | 4 |
| Obszar zastosowania | Pomiar napięcia elektrycznego |  |
| Wyświetlacz | LCD 3,5 cyfry 15mm, analogowy |  |
| Pomiar napięcia | VDC, VAC, AAC, ADC, R, |  |
| Wymiary | 108 x 50 x 190mm |  |
| Waga z baterią | 470g |  |
| Źródło zasilania | 1 bateria 9V 6F22 |  |
| Wyposażenie | przewody pomiarowe Karta gwarancyjna; Instrukcja obsługi. |  |
| Dodatkowe informacji | - 8 funkcji, 20 zakresów - obudowa antyudarowa (holster) - skala analogowa, wyświetlacz cyfrowy - test baterii - test diody i ciągłości obwodu z brzęczykiem |  |
| Gwarancja | Gwarancja 24 miesiące |  |

- Autotransformator

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Autotransformator | 4 |
| Obszar zastosowania | Urządzenie służące do zasilania |  |
| Moc znamionowa | 500VA |  |
| Prąd obciążenia max. | 2A |  |
| Ilość Faz | Jednofazowy |  |
| Napięcie zasilania | 230V |  |
| Wymiary | =< do max. 165 x 185 x 210mm |  |
| Waga | do 8 kg |  |
| Dodatkowe informacje | - Książka gwarancyjna - Instrukcja obsługi - Certyfikaty: Bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE) - Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja) |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Wiatromierz

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Wiatromierz | 1 |
| Obszar zastosowania | Przeznaczony do pomiaru prędkości wiatru a także jego kierunku |  |
| Rozdzielczość pomiaru anemometru | prędkości: 0.1 m/s kierunku: 1° |  |
| Zasilanie | napięcie 8...24V DC, prąd 15...25 mA. |  |
| Prędkość maksymalna | 90m/s |  |
| Prędkość minimalna | 1m/s |  |
| Dokładność pomiaru | 0,3m/s |  |
| Zakres temperatur pracy | -40...+50°C |  |
| Waga | 1,3 kg |  |
| Wymiary | 370mm x 550mm |  |
| Wymiary śmigła | 180mm x 34 mm |  |
| Dodatkowe informacje | wymagana konserwacja mechaniki wiatromierza co 2 lata |  |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji |  |

- Miernik nasłonecznienia

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Urządzenie pomiarowe | 1 |
| Obszar zastosowania | Pomiar mocy paneli słonecznych |  |
| Wymiary | 155mm x 62mm x 21 mm |  |
| Dokładność | ±10 W/m2 (± 5%) |  |
| Wyświetlacz | LCD |  |
| Zakres pomiaru | 0 – 1999 W/m2 |  |
| Napięcie zasilania | 3 x bateria AAA |  |
| Waga | 260 g |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Ochronna zatyczka na czujnik nasłonecznienia - Baterie - Futerał do przenoszenia i przechowywania - Instrukcja obsługi |  |
| Gwarancja | 2 lata |  |

- Lampa uliczna hybrydowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Lampa uliczna hybrydowa | 2 |
| Obszar zastosowania | Zademonstrowanie zasady działania lamp Hybrydowych, doświetlenie placu |  |
| Wysokość słupa | ok. 8m |  |
| Materiał | ocynkowana stal |  |
| Czas pracy lampy | do 10-14h/dzień |  |
| Autonomia | do 4-5 dni |  |
| Źródło światła | PULM LED do max. 30W (min. 2800 Lm) |  |
| Akumulator | 1 sztuka min 180Ah/12V lub 2 sztuki min. po 100Ah/12V –akumulator będzie znajdował się w skrzynce nad gruntowej. |  |
| Typ akumulatora | żelowy lub AGM |  |
| Moc panela | min 2 x 190W |  |
| Turbina wiatrowa | moc 250W i prędkości ładowania 2,5 m/s |  |
| Sposób włączania | Czujnik zmierzchowy |  |
| Dodatkowe informacje | - oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła - kontroler zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem - włącznik zmierzchowo-programowalny - dostawa i montaż w cenie |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Lampa solarna ogrodowa

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Typ | Lampa solarna | 6 |
| Obszar zastosowania | Zademonstrowanie zasady działania lamp Solarnych , doświetlenie placu |  |
| Czas pracy lampy | 8h-14h |  |
| Moc paneli | 160W |  |
| Wymiary paneli | 1480 x 680 x 35 mm |  |
| Pojemność akumulatora | 80Ah |  |
| Typ akumulatora | Żelowy lub AGM |  |
| Sposób włączania | Czujnik zmierzchowy |  |
| Czas autonomii | Do 4 dni |  |
| Strumień świetlny | 1100lm |  |
| Źródło światła | oprawa LED 10W |  |
| Wysokość słupa | 3 ÷ 8 m |  |
| Dodatkowe informacje | Dostawa i montaż w cenie |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Część 2 – Dostawa wyposażenia do pracowni logistycznej w PCE w Lęborku

Minimalne wymagania, parametry i funkcje, jakie ma spełniać wyszczególniony poniżej sprzęt:

- Urządzenie do oznaczania i identyfikowania ładunków

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Urządzenia do oznaczania i identyfikowania ładunków |  | 3 |
| Procesor | Minimum XScale PXA310 624 MHz |  |
| Wyświetlacz | QVGA (240 x 320 pikseli), kolorowy, dotykowy |  |
| Interfejsy | USB, RS232 |  |
| Szczelność | min. IP 54 |  |
| Temperatura pracy | min. od -10 st. C do +50 st. C |  |
| Wilgotność pracy | min. 5 do 95% |  |
| Odporność na upadki | min. 1,2m |  |
| Zawartość zestawu | Uchwyt pistoletowy z akumulatorem, łądowarkę, kabel transymisyjny USB, dokumentację i oprogramowanie |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Czytnik kodów kreskowych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Ręczny czytnik kodów kreskowych |  | 3 |
| Rodzaj czytnika | Ręczny, laserowy, jednoliniowy |  |
| Odczytywane kody | UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, MSI, Code 11 |  |
| Interfejsy | USB, RS232 lub PS2 |  |
| Zasięg odczytu | min. 20 cm |  |
| Temperatura pracy | min. od 0 °C do 40 °C |  |
| Wilgotność pracy | min. 5 do 95% |  |
| Szybkość odczytu | min. 70 skanów na sec. |  |
| Długość przewodu | min. 1,5 m |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Drukarka kodów kreskowych

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Drukarka etykiet/kodów kreskowych |  | 3 |
| Rodzaj druku | Termiczny |  |
| Rozdzielczość | min. 203 dpi |  |
| Prędkość druku | min. 89mm/sec |  |
| Szerokość druku | min. 54 mm |  |
| Długość wydruku | min. 275 mm |  |
| Wilgotność pracy | min. 5 do 95% |  |
| Interfejs | RS232, USB |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Wózek ręczny paletowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Wózek ręczny paletowy/paleciak |  | 1 |
| Udźwig nominalny | min. 2000kg |  |
| Długość wideł | Min. 1150 mm |  |
| Szerokość wideł | Min. 150 mm |  |
| Kółka | PCV lub guma |  |
| Wysokość podnoszenia | min. 100 mm |  |
| Warunki gwarancji | minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Wózek magazynowy

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Transportowy wózek magazynowy |  | 1 |
| Maksymalne obciążenia | min. 200 kg |  |
| Długość/głębokość uchwytu | Min. 150 mm |  |
| Szerokość uchwytu/czerpaka | Min. 350 mm |  |
| Kółka | pompowane |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |

- Wózek magazynowy zamknięty

| Opis parametru: | Minimalne wymagania: | Liczba zestawów |
| --- | --- | --- |
| Wózek magazynowy z osiatkowanymi burtami |  | 1 |
| Maksymalne obciążenia | min. 400 kg |  |
| Szerokość wózka | min. 500 mm |  |
| Długość wózka | min. 1000 mm |  |
| Wysokość wózka | min. 950 mm |  |
| Rączki do pchania | po obydwu stronach wózka |  |
| Kółka | gumowe |  |
| Warunki gwarancji | minimum 12 miesiące gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Gwarancja w serwisie zewnętrznym (gwarancja producenta), czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego |  |