[image: image1.png]KAPITAL LUDZKI o EuRorEISKA |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY * ok

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego





Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 7 części:

1) Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” – STANOWISKO AUTOMATYCZNA BRAMA GARAŻOWA z osprzętem do automatyki
2) Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” - STANOWISKO BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA, samonośna, wyposażona w napęd elektryczny
3) Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem
4) Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH
5) Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie

6) Część 6 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie
7) Część 7 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM”- niezbędne wyposażenie 
Sprzęt i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być profesjonalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie powystawowe. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 

Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.
Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. 

W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń.
Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań.
2. Informacje ogólne o projekcie
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzonych przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r. Cel ten zostanie zrealizowany m.in. poprzez zwiększenie oferty 4 szkół i atrakcyjności zajęć dodatkowych poprzez wprowadzenie nowoczesnych pomocy dydaktyczno-naukowych i innowacyjnych metod oraz uatrakcyjnienie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Grupę docelową stanowią w 100% osoby spełniające następujące warunki:

- uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku), prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu lęborskiego – Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku i Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku,

- posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego.

Pracownia Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” zostanie utworzona w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Niezbędny jest zakup profesjonalnego sprzętu, który pozwoli na prowadzenie zajęć w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem obecnych warunków wiedzy i potrzeb. Omawiana pracownia stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły, które stanowi pracownia elektryczna, elektroniczna i utworzona w ramach projektu pracownia energii odnawialnej. Brakującym ogniwem jest właśnie pracownia automatyki instalacyjnej i układów sterowania "Inteligentny dom", odpowiadająca na nowe trendy i wyzwania, w której uczniowie będą mieli możliwość „dotknąć” nowoczesnej technologii, poprzez doświadczenia, eksperymenty i codzienne ćwiczenia.

W ramach projektu realizowane są m.in. zajęcia pozalekcyjne, dla których pracownia stanowi wręcz niezbędną bazę do zdobycia wiedzy i doświadczenia, np.„Inteligentny dom-nowoczesne, energooszczędne instalacje domowe” oraz zajęcia wyrównawcze „Elektronika i elektrotechnika” 2 grupy, „Systemy komputerowe”, „Maszyny elektryczne”, zajęcia pozaszkolne „Układy elektryczne”, „Układy teleinformatyczne”. Powstanie nowej pracowni przyczyniłoby się do prowadzenia zajęć w sposób bardziej atrakcyjny i skuteczniejszy, bo urozmaicony w możliwość przeprowadzania doświadczeń i ćwiczeń 

Utworzenie w ZSMI pracowni „Automatyki instalacyjnej i układów sterowania – inteligentny dom” jest niezbędne także dla uczniów uczących się przede wszystkim w zawodach technik elektryk, technik mechanik, technik teleinformatyk oraz elektryk. Pracownia „Automatyki instalacyjnej i układów sterowania – inteligentny dom” ma być nowoczesną pracownią, w której uczniowie zapoznają się z ideą oraz zasadami montażu i eksploatacji inteligentnych instalacji w budynkach mieszkalnych, obecnie stosowanych na coraz szerszą skalę. W pracowni zainstalowane zostaną trenażery za pomocą których uczeń będzie miał możliwość zapoznania się z układami sterowania oświetleniem, temperaturą, włączaniem i wyłączaniem urządzeń, integracji ze sprzętem AGD/RTV oraz alarmem. 

W pracowni możliwe będzie prowadzenie zajęć pozwalających uczniom na zapoznanie się z podstawowymi metodami montażu i uruchamiania urządzeń automatyki instalacyjnej, sterowników programowalnych oraz montażu i badania przekaźnikowych układów sterowania. Planowane jest wyposażenie pracowni w takie elementy jak zespoły przycisków, przekaźników, programowalnych przekaźników czasowych pozwalających na realizację typowych zadań sterowania. W czasie zajęć uczniowie m.in.:

- poznają budowę i zasadę działania przekaźników elektromagnetycznych, styczników oraz falownika, 

- nauczą się programowania sterowników, języków schematów blokowych

- będą montować na typowych płytach montażowych układy sterowania przekaźnikowego 

- będą podłączać układy zasilania, obwody wejściowe i wyjściowe do sterownika PLC.

3. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu:

a) dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp. Całość Wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu.

b) musi być ze sobą kompatybilny w zakresie poszczególnych części zamówienia
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz wstępne uruchomienie i przeprowadzenie testów działania wyposażenia wraz z jego rozruchem oraz przeprowadzeniem instruktażu w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1.

c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne)

d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. 

e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego wyposażenia 

f) dostawa wraz z uruchomieniem i rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, normami oraz projektem budowlanym szkoły oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami - koszt uwzględniony w cenie oferty. 
g) Instalacja i montaż dostarczonego wyposażenia należy do Zamawiającego.
h) Wykonawca zobowiązany jest do wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy, w celu potwierdzenia sprawności i zgodności sprzętu.
i) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

j) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac rozruchowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca rozruchu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i rozruchu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

k) Wykonawca do 4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostaw z podaniem terminów dostaw i rozruchu. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram musi być zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego. Harmonogram może być w każdej chwili zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Wniosek o zmianę harmonogramu i jego zmiana wymaga formy pisemnej.

l) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

m) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, sprawne i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru.
5. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

a) Zamawiający wymaga, co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na zestawy komputerowe, monitory oraz co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pozostałe pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego

b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego

c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem

d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej)

e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę

f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia

g) pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. 
h) W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą szkoły, Wykonawca zapewni:

-odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

-dostawę naprawionego sprzętu do szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby szkoły

-w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

i) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia

j) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę

k) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site)

l) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy

m) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy

n) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."
SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU DOSTARCZANEGO W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1) Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” – STANOWISKO AUTOMATYCZNA BRAMA GARAŻOWA z osprzętem do automatyki
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego.

Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	STANOWISKO AUTOMATYCZNA BRAMA GARAŻOWA z osprzętem do automatyki zawierające następujące moduły i akcesoria:
	

	1 1.
	Brama garażowa
	Segmenty wykonane:

· z blachy stalowej o grubości min. 0,45 mm, ocynkowanej, powleczonej poliestrem, 
· wypełnienie sekcji: bezfreonową pianką poliuretanową 
· konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana 
· system wyważania na sprężynach skrętnych testowanych na min. 15 000 cykli, 
Brama wyposażona w zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyn, bezpieczna konstrukcja sekcji uniemożliwiająca przycięcie palców od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zarówno podczas otwierania, jak i zamykania bramy. 
Wyposażona w klamkę zewnętrzną do wysprzęglania awaryjnego z zewnątrz.
	1
	

	2 2.
	Napęd bramy
	• Siłownik o sile uciągu min 650N 

• Jednoelementowa szyna prowadząca SNA30 o dł. maksymalnie 3,20 m z paskiem zbrojonym
	1
	

	3 3.
	Jednostka sterująca
	· Centrala sterująca z wbudowanym radioodbiornikiem 2-kanałowym kompatybilnym z pilotami
· Zasilacz (zasilanie) centrali,
· Możliwość  współpracy z akumulatorem,
· Tryb uśpienia w stanie spoczynku,
· Amperometryczny system wykrywania przeszkody,
· Zwolnienie prędkości podczas otwierania i zamykania bramy,
· Współpraca z fotokomórkami
	1
	

	4 4.
	Pilot sterujący pracą bramy
	· Pilot 2-kanałowy z uchwytem mocującym kompatybilny z jednostką sterującą
	4
	

	5 5.
	Konstrukcja nośna bramy
	· konstrukcja stalowa samonośna
· możliwość zamocowania do podłoża
Na konstrukcji nośnej bramy w hermetycznej szafie zamocowany zostanie sterownik bramy wraz z osprzętem
	1
	


Część 2 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” - STANOWISKO BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA, samonośna, wyposażona w napęd elektryczny
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych dla pozycji: Brama wjazdowa przesuwna samonośna w tabeli poniżej, wszystkie elementy zostaną dostarczone przez Dostawcę do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego.

Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	STANOWISKO BRAMA WJAZDOWA PRZESUWNA, samonośna, wyposażona w napęd elektryczny zawierające następujące moduły i akcesoria:
	

	1. 
	Brama wjazdowa przesuwna samonośna
	Elementy stalowe bramy ocynkowane, wyposażona w:

· napęd elektryczny o optymalnej mocy,

· dwa piloty czterokanałowe,

· zestaw fotokomórek 

· lampę ostrzegawczą
· słupek końcowy bramy
	1
	


Część 3 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe do stanowisk z niezbędnym wyposażeniem
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

Stoły montażowe do stanowisk w pracowni muszą zostać złożone i uruchomione przez Wykonawcę oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Zadanie 1 Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe z niezbędnym wyposażeniem do stanowisk:
a) AUTOMATYKI OŚWIETLENIA
b) AUTOMATYKI ROLET, MARKIZ I ŻALUZJI 

c) AUTOMATYKI REGULACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI
d) AUTOMATYKI OCHRONY BUDYNKU PPOŻ I ANTYWŁAMANIOWEJ
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

Stoły montażowe do stanowisk w pracowni muszą zostać złożone i uruchomione przez Wykonawcę oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Zamawiający wymaga spójności estetycznej stołów dostarczonych w ramach zadania, w związku z tym oferowane przez Wykonawcę w ramach zadania stoły muszą być jednakowe. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	1. 
	Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem
	· blat o wymiarach min. 1500x750 mm

· perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm wraz z zestawem uchwytów – min. 20 sztuk

· kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm

· wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m

· 2 zamontowane gniazda elektryczne
	4
	

	2. 
	Zestaw opraw oświetleniowych
	Oprawa oświetleniowa LED wraz z źródłem światła LED przygotowane do montażu nad stołem, 5 sztuk w zestawie
	4
	

	3. 
	Zestaw 30 przewodów montażowych
	Przewody o przekroju min. 1,5mm2 o długości 1m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	4
	

	4. 
	Zestaw 30 przewodów montażowych
	Przewody o przekroju min. 1,5mm2 o długości 0,5m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	4
	

	5. 
	Zestaw szyn TH35
	Szyna TH35 o długości  1m-5 sztuk w zestawie
	4
	

	6. 
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor szary
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 50 sztuk w 1 zestawie
	4
	

	7. 
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor niebieski
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V– 25 sztuk w 1 zestawie
	4
	

	8. 
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor żółto‑zielony
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 15 sztuk w 1 zestawie
	4
	

	9. 
	Szafa wisząca 12U, 19’’
	Szafa rack wisząca metalowa malowana (biała) z drzwiami wyposażonymi w szybę hartowaną oraz z demontowalnymi bokami.

Wyposażenie szafy:

· Półka do szafy 19’’

· Komplet śrub mocujących

· Listwa zasilająca 19", 5 gniazd, z filtrem przeciwzakłóceniowym, z kablem minimum1,5 m
· Belki montażowe z przodu
	4
	

	10. 
	Zestaw śrub i podkładek
	W pudełku-organizerze, min. 800 sztuk w 1 zestawie
	4
	


Zadanie 2 Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom”- stoły montażowe z niezbędnym wyposażeniem do stanowisk:
a) NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA 

b) BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH

c) STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” 

Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 

Stoły montażowe do stanowisk w pracowni muszą zostać złożone i uruchomione przez Wykonawcę oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Zamawiający wymaga spójności estetycznej stołów dostarczonych w ramach zadania, w związku z tym oferowane przez Wykonawcę w ramach zadania stoły muszą być jednakowe. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	1 
	Stół montażowy z nadbudową perforowaną wraz z wyposażeniem
	· blat o wymiarach min 1500x750 mm

· perforowana nadbudowa o szerokości równej rozmiarowi blatu i wysokości minimalnej 800mm.

· kontener metalowy z dwiema zamykanymi przegrodami (w formie szuflady lub szafki lub półki), o wymiarach umożliwiających pracę 2 osób z jednej strony blatu, wysokość przegrody min100 mm

· wbudowana elektryczna szafka rozdzielcza wraz z wyposażeniem: wyłącznik instalacyjny nadprądowy B20, wyłącznik instalacyjny nadprądowy C20, ogranicznik przepięć B+C, kabel zasilający min 3m,

· dwa gniazda elektryczne 1f +PE 230V 10A

· dwa gniazda elektryczne 3f +N+PE 16A 
	3
	

	2 
	Zestaw 30 przewodów montażowych
	Linka miedziana, przewody o przekroju min. 2,5mm2 o długości 1m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	3
	

	3 
	Zestaw 30 przewodów montażowych izolowanych 
	Linka miedziana, przewody o przekroju min. 2,5mm2 o długości 0,5m z końcami z zaciśniętą tulejką metalową
	3
	

	4 
	Zestaw szyn TH35
	Szyna TH35 o długości  1m, 5 sztuk w zestawie
	3
	

	5 
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor szary
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 50 sztuk w 1 zestawie
	3
	

	6 
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor niebieski
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V– 25 sztuk w 1 zestawie
	3
	

	7 
	Zestaw zacisków połączeniowych na szynę TH35 kolor żółto‑zielony
	Złącze jednotorowe, możliwość podłączenia przewodów od 0,5-4mm2, izolacja minimum 500V – 15 sztuk w 1 zestawie
	3
	


Część 4 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH:
a) AUTOMATYKI OŚWIETLENIA
b) AUTOMATYKI ROLET, MARKIZ I ŻALUZJI
c) AUTOMATYKI REGULACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 
d) AUTOMATYKI OCHRONY BUDYNKU PPOŻ I ANTYWŁAMANIOWEJ
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.
Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego.

Sprzęt musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	PODZESPOŁY WYPOSAŻENIA DO STANOWISK LABORATORYJNYCH zawierające następujące moduły i akcesoria:
	

	1. 
	Zestaw opraw oświetleniowe
	Oprawa oświetleniowa LED wraz z źródłem światła LED przygotowane do montażu na stole montażowym z nadbudową perforowaną.
	10 
	

	2. 
	Zestaw bezprzewodowego sterowania oświetleniem
	Skład zestawu:

· radiowy nadajnik klawiszowy 2- kanałowy

· radiowy odbiornik dopuszkowy 2-kanałowy bistabilny
	1
	

	3. 
	Ściemniacz oświetlenia
	Wyposażony w bezprzewodowe sterowanie obwodem oświetlenia LED wraz z pilotem
	1
	

	4. 
	Zegar astronomiczny
	· Prąd sterujący min 16A

· Dwukanałowy
	1
	

	5. 
	Elektroniczna bramka-serwer(kontroler) systemu inteligentnego domu w standardzie Z-Wave
	Elektroniczna bramka zbudowanym modułem Z-Wave komunikująca się z elektronicznymi komponentami takimi jak różnego rodzaju czujniki, ściemniacze, sterowniki rolet i inne. Wyposażona w moduł komunikacji bezprzewodowej. Możliwość dostępu zdalnego poprzez internet i stronę www.

Wyposażona w klawiaturę i moduł (odbiornik-nadajnik) zdalnego bezprzewodowego sterowania radiowego
	1
	

	6. 
	Ściemniacz oświetlenia dla sieci Z-Wave
	Prawidłowo sterujący klasycznymi żarówkami, świetlówkami kompaktowymi, diodami LED. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	1
	

	7. 
	Sterownik rolet dla sieci Z-Wave
	Sterownik  elektrycznych rolet, markiz, żaluzji (urządzeń napędzanych jednofazowym silnikiem prądu przemiennego) wyposażony w funkcję pomiaru energii elektrycznej zużytej oraz mocy czynnej sterowanego urządzenia. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	1
	

	8. 
	Sterownik –centrala oświetlenia dla sieci Z-Wave
	Minimum dwuobwodowy elektroniczny sterownik oświetlenia typu włącz-wyłącz o obciążeniu minimalnym 1,5kW na obwód. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	1
	

	9. 
	Sensor uniwersalny dla systemu Z-Wave
	Uniwersalny sensor umożliwiający podłączenie minimum 4 czujników temperatury typu DS18B20. Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	2
	

	10. 
	Czujnik przeciwpożarowy dla sieci Z-Wave
	Czujnik reagujący na niewielką ilość dymu oraz na skok temperatury sterujący syreną oraz sygnałem świetlnym LED wraz z zasilaczem Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	1
	

	11. 
	Czujnik podłogowy dla sieci Z-Wave
	Czujnik zalania wodą wykrywający również gwałtowne skoki temperatury (spadki i wzrosty) . Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	1
	

	12. 
	Czujnik kontaktronowy bezprzewodowy dla sieci Z-Wave
	Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okien. . Kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	2
	

	13. 
	Bezprzewodowy adapter dla sieci Z-Wave
	Adapter umożliwia podłączenie dowolnego czujnika z wyjściem binarnym PNP i NPN oraz kontaktronowym
	2
	

	14. 
	Kontroler bezprzewodowy sieci Z-Wawe (pilot)
	przenośny bezprzewodowy kontroler sieci automatyki domowej Z-Wave, pracujący poprawnie ze wszystkimi elementami sieci Z-Wave wymienionymi w specyfikacji. Musi umożliwiać konfigurowanie i kontrolowanie tych urządzeń poprzez sieć Z-Wave z dowolnego miejsca w jej zasięgu
	1
	

	15. 
	Termostat z pomiarem wilgotności
	Czujnik temperatury i wilgotności kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	2
	

	16. 
	Syrena ppoż
	Syrena ppoż kompatybilny z bramką-serwerem poprzez protokół radiowy Z-Wave
	1
	

	17. 
	Sygnał świetlny RGB LED
	Wielokolorowy sygnał świetlny LED do wizualizacji stanów alarmowych
	1
	

	18. 
	Adapter WiFi-IR
	Adapter umożliwiający sterowanie dowolnym urządzeniem sterowanym pilotem na podczerwień poprzez sieć WiFi np. telewizorem, klimatyzatorem. Adapter zapewnia komunikację bezprzewodową poprzez wbudowany bezprzewodowy access point.
	1
	

	19. 
	Kamera telewizji przemysłowej IP
	Kamera kolorowa o rozdzielczości min. 1 Mpx wyposażona w WiFi i podświetlanie IR
	4
	

	20. 
	Rejestrator sieciowy sygnału z kamer IP
	Minimum 4-ro kanałowy rejestrator IP sygnału z kamer przemysłowych IP o rozdzielczości min.1Mpx, 25kl/s dla każdego urządzenia wyposażony w złącza VGA i HDMI.
	1
	

	21. 
	Monitor kolorowy LCD - LED’
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej minimum 22’’ z podświetlaniem LED wyposażony w złącze VGA i HDMI
	1
	

	22. 
	Tablet – typu iPad Air Apple Store lub równoważny
	Wyświetlacz o przekątnej min. 9,7’’

procesor nie gorszy niż A7 lub równoważny
interfejs WLAN 802.11n

stacja nabiurkowa dokująca do iPad umożliwiająca transfer danych do komputera i ładowanie telefonu
	1
	


Część 5 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego.

Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	STANOWISKO NAUKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW I NAUKI PODSTAW STEROWANIA - niezbędne wyposażenie zawierające następujące moduły i akcesoria:
	

	1 
	Zestaw startowy sterownika PLC oparty o sterownik SIEMENS S7-1200 nr 6AV6651-7DA01-3AA4 lub równoważny
	Zasilanie zestawy AC 230V 50Hz. Możliwość rozbudowy o kolejne moduły rozszerzeń.
Zawartość zestawu:
· Sterownik CPU z zintegrowanym modułem we/wy: 8DI/8DO/2AI

· Panel HMI wyposażony w dotykowy ekran oraz 6 przycisków funkcyjnych, 6” wyświetlacz TFT 256 kolorów

· Licencjonowane oprogramowanie dla sterownika i panelu HMI

· Kable połączeniowe do połączenia sterownika i panelu HMI
· Kable do programowania sterownika i panelu HMI

· Przełącznik do symulowania 8 wejść binarnych

· Dokumentacja techniczna
	1
	

	2 
	Lampka sterownicza LED czerwona
	napięcie zasilania DC24V
	5
	

	3 
	Lampka sterownicza LED zielona
	napięcie zasilania DC24V
	5
	

	4 
	Szafa wisząca
	Metalowa szafa wisząca z drzwiczkami na zawiasach z możliwością demontażu umożliwiająca zamocowanie wewnątrz zestawu sterownika i panelu HMI na drzwiach szafy. Minimalne wymiary(szer. x wys. x gł.): 350x400x200mm z możliwością zamocowania szyn TH35
	1
	

	5 
	Czujnik zbliżeniowy położenia - magnetyczny
	Obudowa metalowa gwintowana z gwintem M10 z nakrętkami mocującymi z wyjściem typu otwarty kolektor PNP lub NPN, zakres działania minimum od 5mm z możliwością regulacji, załączony kabel połączeniowy, z sygnalizacją zadziałania w postaci diody LED, napięcie zasilania DC24V
	3
	

	6 
	Czujnik zbliżeniowy położenia – optyczny odbiciowy
	Obudowa metalowa gwintowana z gwintem metrycznym z nakrętkami mocującymi z wyjściem typu otwarty kolektor PNP lub NPN, z sygnalizacją zadziałania w postaci diody LED, zakres działania minimum od 5mm z regulacją czułości, załączony kabel połączeniowy, napięcie zasilania DC24V
	3
	

	7 
	Przetwornik temperatury z czujnikiem PT100
	Wyjście 2-przewodowe wyjście prądowe 4÷20mA z zasilaniem w pętli sygnału wyjściowego, czujnik w obudowie metalowej może być zintegrowany z przetwornikiem lub połączony z nim kablem, obudowa przetwornika z tworzywa sztucznego IP65
	1
	

	8 
	Silnik indukcyjny z reduktorem
	Motoreduktor napędzany trójfazowym silnikiem indukcyjnym asynchronicznym o mocy 150-250W 400V i obrotach wyjściowych od 100 do 160obr/min 
	1
	

	9 
	Falownik wektorowy 
	Zasilanie z sieci 230V 50Hz, 1‑fazowy, wektorowy, minimalna moc napędu 0,4kW
	1
	

	10 
	Wentylator ścienny 
	Moc minimum 30W, silnik bezszczotkowy, możliwość płynnej regulacji obrotów silnika
	1
	

	11 
	Grzejnik szafy sterowniczej
	Moc grzejnika minimum 45W, zasilanie 230V, mocowanie-szyna TH35
	1
	

	12 
	Zestaw komputerowy klasy PC do programowania sterowników PLC
	Komputer klasy PC:

· Pamięć RAM min. 6GB, jeden wolny slot na dodatkową pamięć RAM
· procesor o wydajności zgodnie z testem PassMark nie mniej niż 7745 p., karta graficzna z wyjściem VGA i HDMI,

· Monitor LCD podświetlanie LED przekątna ekranu min. 22’’, wejście HDMI,

· Dysk twardy min. 500GB,

· Klawiatura USB,

· Mysz optyczna USB,

· Nagrywarka DVD-RW,

· System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem sterownika PLC i panelu HMI (MS Windows 8 lub równoważny)
	1
	


Część 6 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego.

Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	STANOWISKO BADANIA NAPĘDÓW AUTOMATYKI DOMOWEJ, MASZYN ELEKTRYCZNYCH, SILNIKÓW PRĄDU STAŁEGO, SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH I SYNCHRONICZNYCH- niezbędne wyposażenie zawierające następujące moduły i akcesoria:
	

	1 
	Zestaw pomiarowy do badania maszyn elektrycznych
	Skład zestawu:
· Trójfazowy silnik asynchroniczny o parametrach: napięcie znamionowe 400V 50Hz, możliwość połączeń gwiazda/trójkąt, moc znamionowa minimum 0,7 kW, prędkość synchroniczna dla silnika 1500 obr/min , montaż na ramie poprzez łapy
· Silnik prądu stałego bezszczotkowy (BLDC) z magnesami trwałymi, praca S1, moc znamionowa dla prędkości 1500 obr/min od 10 do 20% większa od mocy silnika trójfazowego, regulacja prędkości obrotowej silnika przynajmniej od 750 obr/min do 1850 obr/min przez zmianę napięcia stałego zasilającego, montaż na ramie poprzez łapy
· Moduł hamulca proszkowego lub magnetycznego z wałem umożliwiającym podłączenie silników:

· o momencie hamującym regulowanym o maksymalnej wartości nie mniejszej niż 20Nm,
· z możliwością sterowania poprzez zewnętrzny sterownik jako opcja

· czujnikiem momentu obrotowego z wyjściem analogowym
· Rama (szyna) umożliwiająca montaż wyżej wymienionych elementów w różnych konfiguracjach np.: silnik DC+hamulec+silnik AC, jest ona elementem bazowym i zarazem podstawą zestawu.
Wszystkie maszyny elektryczne oraz moduł hamulca muszą posiadać na swoich osiach zamocowane sprzęgło (kłowe lub wielowpustowe z wkładką elastyczną) umożliwiające szybkie i proste połączenie ich ze sobą w dowolnej konfiguracji.
	1
	

	2 
	Falownik wektorowy
	Zasilanie z sieci trójfazowej 400V 50Hz, 3‑fazowy, wektorowy, o mocy dopasowanej do silnika trójfazowego będącego częścią zestawu pomiarowego do badania maszyn elektrycznych.
	1
	

	3 
	Przekładniki pomiarowe
	Przekładnik prądowy typu LEM do pomiaru prądu stałego i zmiennego z wyjściem napięciowym 0…10V na prąd znamionowy minimum 100A
	4
	

	4 
	Karta pomiarowa USB
	Moduł kontrolno-pomiarowy z interfejsem USB:

· Minimum 4 wejścia analogowe napięciowe ±10V o rozdzielczości minimum 12bitów 
· Częstotliwość próbkowania minimum 50kS/s na kanał

· Sterowniki dla systemu operacyjnego zgodnego z zestawem komputerowym
· Oprogramowanie do akwizycji i prezentacji danych dla systemu zgodnego z zestawem komputerowym
	1
	

	5 
	Zestaw komputerowy klasy PC do akwizycji i prezentacji danych z pomiarów
	Komputer klasy PC:

· Pamięć RAM min. 6GB, jeden wolny slot na dodatkową pamięć RAM
· procesor o wydajności zgodnie z testem PassMark nie mniej niż 7745 p., karta graficzna z wyjściem VGA i HDMI,

· Monitor LCD podświetlanie LED przekątna ekranu min. 22’’, wejście HDMI,
· Dysk twardy min. 500GB,

· Klawiatura USB,

· Mysz optyczna USB,

· Nagrywarka DVD-RW,
· System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem falownika o ile takie występuje oraz kartą pomiarową USB (MS Windows 8 lub równoważny)
	1
	


Część 7 - Dostawa fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni Automatyki instalacyjnej i układów sterowania „Inteligentny dom” STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” - niezbędne wyposażenie 
Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi być profesjonalny i fabrycznie nowy, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy. Przedmiot zamówienia musi odznaczać się wysoką trwałością, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa musi odpowiadać w szczególności znakowi jakości CE lub równoważnemu wskazanemu w ofercie Dostawcy. Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 
Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

Stanowisko będzie składało się z elementów wymienionych w tabeli poniżej, wszystkie elementy (wymienione w kolumnie 2), zostaną dostarczone przez Dostawcę osobno do samodzielnego złożenia przez Zamawiającego.

Stanowisko musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do montażu i uruchomienia w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wstępnego rozruchu dostarczonego wyposażenia najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dostawy.

Parametry minimalne:

	Lp.
	Nazwa elementu 
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	STANOWISKO TESTOWANIA I SYMULACJI INSTALACJI „INTELIGENTNY DOM” z niezbędnym wyposażeniem zawierające następujące moduły i akcesoria:
	

	1 
	Moduł bazowy systemu „inteligentny dom”
	Funkcjonalność modułu bazowego:

· sterowanie minimum 8 urządzeniami (dołączone muszą być moduły wykonawcze o ile wymagane do sterowania urządzeniami),
· możliwość podłączenia minimum 8 sensorów (czujników),

· sterowania panelem dotykowym,

· programowanie z komputera,
· interfejs serwisowy do programowania wraz z odpowiednim kablem - jeśli wymagany

· interfejs Ethernet lub WiFi - wbudowany lub jako rozszerzenie

· licencjonowane oprogramowanie do programowania modułu bazowego
· panel dotykowy kompatybilny z modułem bazowym systemu -  może występować jako moduł lub jako integralna część modułu bazowego, musi umożliwiać sterowanie systemem
	1
	

	2 
	Czujnik temperatury 
	Sensor kompatybilny z modułem bazowym systemu
	4
	

	3 
	Czujnik zmierzchowy lub czujnik oświetlenia
	Sensor kompatybilny z modułem bazowym systemu
	2
	

	4 
	Układ zdalnego bezprzewodowego sterowania 
	Pilot wraz z odbiornikiem (o ile wymagany do poprawnego działania z resztą systemu) z możliwością sterowania minimum pięcioma różnymi urządzeniami, całość kompatybilna z modułem bazowym systemu
	1
	

	5 
	Zasilacz buforowy (UPS)
	Moc min. 650VAr, sterowanie komputerem poprzez port USB, Wbudowany wyświetlacz LCD przedstawiający stan zasilacza, załączone przewody niezbędne do podłączenia komputera
	1
	

	6 
	Zasilacz impulsowy na szynę TH35
	Napięcie zasilania AC230V 50Hz, Napięcie wyjściowe DC24V 4A
	1
	

	7 
	Stycznik mocy
	Stycznik mocy 3-biegunowy, obciążalność dla typu AC3 400V minimum 3kW do 5,5kW, cewka DC 24V,wbudowany dodatkowy styk pomocniczy 1NO, możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły styków pomocniczych od strony czoła
	20
	

	8 
	Moduły styków pomocniczych dla stycznika mocy
	Styki pomocnicze: 2 normalnie otwarte i 2 normalnie zwarte (2NO+2NC)
	20
	

	9 
	Moduł przekaźnikowy
	Przekaźnik z podstawką na napięcie DC 24V, montaż na szynie TH35, minimum 1 zestyk przełączalny 6A lub wyjście SSR
	5
	

	10 
	Zestaw komputerowy klasy PC do programowania sterowników PLC
	Komputer klasy PC:

· Pamięć RAM min. 6GB, jeden wolny slot na dodatkową pamięć RAM
· procesor o wydajności zgodnie z testem PassMark nie mniej niż 7745 p., karta graficzna z wyjściem VGA i HDMI,

· Monitor LCD podświetlanie LED przekątna ekranu min.22’’, wejście HDMI,
· Dysk twardy min 500GB,

· Klawiatura USB,

· Mysz optyczna USB,

· Nagrywarka DVD-RW,

· System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem zasilacza buforowego oraz oprogramowaniem modułu bazowego systemu „inteligentny dom” (MS Windows 8 lub równoważny)
	1
	

	11 
	Regulator - kompensator mocy biernej
	Mikroprocesorowy regulator cyfrowy do automatycznej regulacji współczynnika mocy z wyjściami przekaźnikowymi do załączania i wyłączania kondensatorów, ilość stopni regulacji minimum 5 z możliwością rozbudowy, zasilanie 400V 50Hz, prąd znamionowy 5A, wbudowany panel przedni (wyświetlacz, klawiatura), ustawianie parametrów regulacji z wbudowanego panelu, port optyczny do programowania na panelu przednim: izolowany galwanicznie, wodoodporny, kompatybilny z modułem USB lub Wi-Fi, możliwość dalszej rozbudowy o moduły rozszerzeń (interfejs komunikacji: RS232, RS485, USB; dodatkowe wyjścia przekaźnikowe)
	1
	

	12 
	Kondensator energetyczny trójfazowy do kompensacji mocy biernej
	1,5 kVar/ 400V, wyposażony w listwę zaciskową i rezystory rozładowcze
	2
	

	13 
	Kondensator energetyczny trójfazowy do kompensacji mocy biernej
	2,5 kVar/ 400V, wyposażony w listwę zaciskową i rezystory rozładowcze
	2
	

	14 
	Stycznik do łączenia baterii kondensatorów
	Napięcie cewki 230V 50Hz, zdolność łączeniowa styków głównych minimum 5kVar/400V, styki pomocnicze minimum: 1NO+1NC
	4
	

	15 
	Przekładnik prądowy 
	Prąd strony pierwotnej od 30 do 55A, prąd strony wtórnej 5A, klasa dokładności maksymalnie 1
	1
	


15

[image: image1.png]