[image: image1.png]KAPITAL LUDZKI o EuRorEISKA |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY * ok

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego





Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Informacje ogólne o projekcie:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej, procesu kształcenia czterech szkół ponadgimnazjalnych (2 technika, 2 zasadnicze szkoły zawodowe) prowadzonych przez Powiat Lęborski (Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku) służący zmniejszeniu dysproporcji w osiągnięciach 1.000 uczniów (250 kobiet i 750 mężczyzn) i podniesieniu zdolności do przyszłego zatrudnienia przez realizację programów rozwojowych (kompleksowych, opartych o diagnozę, rozszerzających ofertę edukacyjną) trwale przyczyniających się do zmian w funkcjonowaniu ww. szkół (wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne) do 28.08.2015 r. Cel ten zostanie zrealizowany m.in. poprzez zwiększenie oferty 4 szkół i atrakcyjności zajęć dodatkowych poprzez wprowadzenie nowoczesnych pomocy dydaktyczno-naukowych i innowacyjnych metod oraz uatrakcyjnienie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Grupę docelową stanowią w 100% osoby spełniające następujące warunki:

- uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych (2 Technika i 2 Zasadnicze Szkoły Zawodowe w ramach Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku), prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu lęborskiego – Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku i Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku,

- posiadający miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego.

Pracownia elektroenergetyki odnawialnej zostanie utworzona w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Pomieszczenie zostanie wyposażone przez szkołę w stoły i krzesła, które ma pełnić rolę PRACOWNI ELEKTROENERGETYKI ODNAWIALNEJ. Pomieszczenie to spełniać będzie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny nauczania przedmiotów elektrycznych. W związku z powyższym niezbędny jest zakup profesjonalnego sprzętu, który pozwoli na prowadzenie zajęć w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem obecnych warunków wiedzy i potrzeb z zakresu energii odnawialnej.

PRACOWNIA ELEKTROENERGETYKI ODNAWIALNEJ w założeniu ma być nowoczesną pracownią, w której wyposażenie umożliwi uczniom poznawanie zagadnień związanych nie tylko z wytwarzaniem energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii, ale jednocześnie umożliwi poznanie zasad racjonalnego przesyłania  i  wykorzystania energii  elektrycznej. 

Omawiana pracownia stanowić będzie integralną całość z dotychczasowym wyposażeniem szkoły, które stanowi pracownia elektryczna i elektroniczna. Istniejąca obecnie pracownia umożliwia uczniom kształcącym się w zawodach  technik elektryk i technik teleinformatyk poznanie podstawowych praw elektrotechniki  i elektroniki  oraz zasad wykonywania pomiarów elektrycznych. 

PRACOWNIA ma spełniać trzy funkcje:

1.Zapoznanie uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk i elektryk ZSZ z nowoczesnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej. Utrwalić i poszerzyć wiadomości z zakresu wybranych zagadnień przewidzianych w programie nauczania, z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż i eksploatacja instalacji elektrycznych, montaż i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne, montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103). W dalszym etapie rozwoju szkoły kształcenie uczniów w zawodzie technik odnawialnych źródeł energii (wprowadzenie tego kierunku kształcenia jest zgodne z celami strategicznymi polityki energetycznej Polski) oraz technik energetyk (energetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu). Obserwując stan polskiej energetyki należy stwierdzić, że brakuje w niej średniej kadry technicznej. Przemysł energetyczny potrzebuje takiej kadry do pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach oraz w energetycznych sieciach przesyłowych, czyli systemach urządzeń umożliwiających przesyłanie energii do odbiorcy oraz elektromechanik na poziomie ZSZ. Wprowadzenie ww. kierunków kształcenia wzbogaci i dostosuje do istniejących potrzeb rynku ofertę edukacją szkoły, jak i powiatu. Dodatkowo pracownia zostanie wykorzystana do ćwiczeń związanych z układami sterowania i regulacji w zawodzie technik mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń i innych zawodów branży mechanicznej.

2. Zapoznanie uczniów z nowoczesnymi zasadami przesyłania energii elektrycznej oraz zasadami racjonalnego jej wykorzystania. Pracownia wykorzystywana będzie w ramach zajęć:

a. Montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych (technik elektryk),

b. Montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych (technik elektryk),

c. Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (technik elektryk),

d. Układy sterowania i regulacji (technik elektryk, technik mechanik),

e. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych ( elektryk ZSZ),

f. Montaż instalacji elektrycznych (elektryk ZSZ)

3.Stanowić bazę do propagowania energetyki odnawialnej oraz jej racjonalnego wykorzystania poprzez:

a. Uczniowie technikum elektrycznego uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej „Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii”, które odbywać się będą  w nowo powstałej pracowni, w skład której wchodzi elektrownia wiatrowa, zestaw paneli fotowoltaicznych oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

b. zapoznanie z najnowocześniejszymi technologiami pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zajęcia  pozalekcyjne prowadzone  dla uczniów różnych szkół ponadgimnazjalnych regionu w ramach proponowanych w projekcie zajęć  „Energetyka odnawialna”,

c. prowadzenia prac badawczych i doświadczalnych nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu lęborskiego. Badania te prowadzone będą w ramach planowanych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla uczniów różnych szkół ponadgimnazjalnych regionu w ramach proponowanych w projekcie zajęć  „Energetyka odnawialna”,

d. zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w ramach zająć pozalekcyjnych dla uczniów różnych szkół ponadgimnazjalnych w ranach zajęć „Nowoczesne energooszczędne instalacje domowe- Inteligentny dom”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 5 części:
1) Część 1 - ZESTAW POMIAROWY DO POMIARU WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2) Część 2 - SYMULATOR UKŁADÓW SOLARNYCH
3) Część 3 - SYMULATOR TURBINY WIATROWEJ
4) Część 4 - PAKIET OSPRZĘTU DO BUDOWY UKŁADÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
5) Część 5 - WODOROWE OGNIWA PALIWOWE 
Ww. sprzęt odpowiedniej jakości, pozwoli na realizację zajęć w formule nowoczesnej, niezbędnej z punktu widzenia aktualnego i przyszłego rynku pracy, na którym odnaleźć mają się uczniowie po ukończeniu szkoły. 

CZĘŚĆ 1. ZESTAW POMIAROWY DO POMIARU WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – AUTOMATYKA BUDYNKOWA

Zestaw wykorzystany zostanie w ramach zajęć lekcyjnych  z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103). Zestaw wykorzystany będzie również na zajęciach prowadzonych w ramach projektu "Energia odnawialna", "Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej" oraz "Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii" do badania zużycia energii elektrycznej przez maszyny i urządzenia elektryczne oraz umożliwia dobór i badanie metod regulacji i sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi. Zestaw wykorzystany zostanie również do prowadzenia warsztatów i zajęć pozalekcyjnych „Inteligentny dom”.
	Lp.
	Nazwa elementu zestawu
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	1 
	Stół laboratoryjny z szufladami
	Wyposażony w gniazda i panel roboczy i pojemniki robocze
	1
	

	2 
	Szafki FKV, 
	1-rząd (min. 12 modułów), drzwiczki przezroczyste
	6
	

	3 
	autotransformator laboratoryjny
	moc 2kVA, Imax=8A, napięcie zasilania: 220-230 V 50/60 Hz, napięcie wyjściowe: 0-250 V
	4

	4 
	silnik indukcyjny 1- fazowy
	napięcie zasilania 230 V, 50Hz , kondensatorowa faza rozruchowa, moc do 1,1 kW, na łapach, ogólnego przeznaczenia 
	6

	5 
	silnik  3- fazowy klatkowy 
	napięcie zasilania 230 V-400V, 50Hz, możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt, moc do 1,1 kW, na łapach, ogólnego przeznaczenia 
	6

	6 
	watomierz analogowy jednofazowy
	watomierz ferrodynamiczny przeznaczony do pomiaru mocy prądu stałego oraz mocy czynnej prądu przemiennego, jednofazowego o częstotliwości od 15 Hz do 200Hz
	6

	7 
	licznik energii elektrycznej czynnej 
	3-fazowy np. C52
	6

	8 
	licznik energii elektrycznej
	1-fazowy np. A52
	6

	9 
	Silnik prądu stałego
	moc  do 500 W, szeregowe 

napięcie zasilania do 24 V
	3

	10 
	Silnik prądu stałego
	moc  do 500 W, szeregowo – bocznikowe napięcie zasilania do 24 V
	3

	11 
	Silnik prądu stałego
	moc  do 500 W, z magnesami trwałymi, napięcie zasilania do 24 V
	3

	12 
	Miernik zabezpieczeń różnicowo prądowych
	pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B, pomiar prądu wyzwalania wyłącznika, pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 1, 2, 5 x IΔn
	3

	13 
	Wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej
	Pomiary: test ciągłości, rezystancja izolacji, impedancja pętli zwarcia. Test wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Napięcie znamionowe 230V +10%-15% (50Hz).Cechy szczególne: automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych, automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu, pamięć pomiarów, komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232, ostrzeżenie Live Circuit informujące o obecności napięcia w obwodzie, pomiar bez wyzwalania wyłączników RCD, sygnalizacja nieprawidłowych połączeń. Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem i podstawowe oprogramowanie do tworzenia raportów
	3

	14 
	Miernik rezystancji izolacji
	Miernik rezystancji izolacji 

- napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000V

- ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,

- samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,

- akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,

- wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,

- zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,

- pomiar trójprzewodowy.

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200mA

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:

- pomiar rezystancji obwodu (<1999) prądem o wartości <15mA,

- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30.

Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO

Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600V.

Możliwość zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA, napięcie zasilania monitorowany
	3

	15 
	Dekada indukcyjności
	DEKADA INDUKCYJNOŚCI

7 dekad

1µH-10µH   300mA     klasa 5

10µH-100µH  200mA   klasa 5

100µH-1mH  100mA   klasa 5

1mH-10mH  100mA    klasa 5

10mH-100mH  70mA   klasa 5

100mH-1H   50mA   klasa 5

1H-10H   40mA   klasa 10
	6

	16 
	Dekada pojemności
	DEKADA POJEMNOŚCI

5 dekad , klasa 5%

0,1nF - 1nF   

1nF - 10nF 

10nF - 100nF

 100nF - 1µF

1µF - 10µF
	6

	17 
	Dekady rezystancyjne
	OPORNIK 6-DEKADOWY, klasa 1%, 10 x 1Ω Imax=700mA

10 x 10Ω Imax=200mA

10 x 100Ω Imax=70mA

10 x 1kΩ Imax=20mA

10 x 10kΩ Imax=7mA

10 x 100kΩ Imax=1mA
	6


CZĘŚĆ 2. SYMULATOR UKŁADÓW SOLARNYCH

Symulator wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej" oraz "Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii" do badania układów solarnych. Układ umożliwia poznanie zasady działania solarów i zasad ich wykorzystania. Jednocześnie symulator będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).
Parametry minimalne:

Zestaw dydaktyczny z fotowoltaiki umożliwiający poznanie zasady działania i właściwości ogniwa fotowoltaicznego oraz budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i analizę właściwości poszczególnych jego elementów.

- Ogniwa fotowoltaicznych o powierzchni minimum 1,5 m2

- 2 lampy do oświetlania ogniw fotowoltaicznych

- 2 moduły odbiorników energii elektrycznej typu: źródła światła (żarówka, dioda), silnik elektryczny, rezystory, kondensator

- 2 regulatory ładowania (szeregowy, bocznikowy, PWM)

- zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora

- inwerter DC/AC

- wyszukiwacz punktu mocy maksymalnej

- przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary napięcia, natężenia prądu 

- przewody łączeniowe

- możliwość rejestracji i archiwizacji danych pomiarowych w celu przegrania ich na komputer

- instrukcja wykonywania eksperymentów i arkusze do ćwiczeń w języku polskim

- możliwość używania zestawu w warunkach laboratoryjnych i na zewnątrz

- możliwość łatwego przenoszenia zestawu w dowolne miejsce w celach prezentacji

CZĘŚĆ 3. SYMULATOR TURBINY WIATROWEJ

Symulator wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna", "Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej" oraz "Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii" do badania turbin wiatrowych. Układ umożliwia poznanie zasady działania turbiny wiatrowej i zasad ich wykorzystania. Jednocześnie symulator będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).
Parametry minimalne:

Zestaw dydaktyczny z turbinami wiatrowymi, umożliwiający poznanie zasady działania i właściwości turbiny wiatrowej.

Parametry:

- minimum 1 turbina wiatrowa/ generator wiatrowy

- możliwość regulacji kąta pochylenia łopatek

- wentylator/sprężarka dostosowany do napędzania dostarczonej turbiny wiatrowej

- moduły odbiorników energii elektrycznej typu: silnik elektryczny, rezystory

- przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary napięcia, natężenia prądu, prędkości wiatru, liczby obrotów wirnika

- przewody łączeniowe

- instrukcja wykonywania eksperymentów i arkusze do ćwiczeń w języku polskim

- możliwość łatwego przenoszenia zestawu w dowolne miejsce w celach prezentacji

CZĘŚĆ 4. PAKIET OSPRZĘTU DO BUDOWY UKŁADÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Pakiet wykorzystany będzie na zajęciach "Energia odnawialna", "Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej" oraz "Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii" do budowy układów instalacji elektrycznej domowej i przemysłowej. Jednocześnie będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).
WYKAZ
	Lp.
	Nazwa elementu zestawu
	Opis (wymagania minimalne)
	Liczba sztuk

	1 
	podlicznik energii elektrycznej czynnej 
	indukcyjny 3-fazowy
	6

	2 
	licznik energii elektrycznej
	1-fazowy
	6

	3 
	Miernik rezystancji pętli zwarcia
	pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65Hz
	4

	4 
	Wielofunkcyjny analoizator parametrów sieci do montażu na szynę TH35  
	230 V 63 A miniaturowy, dla sieci jednofazowej.                      
Pomiar: napięcie, prąd i moc czynna.
Częstotliwość i power factor (P.F.).
Moc czynna, bierna i pozorna.
Pobrana energia czynna.
Częściowa pobrana energia czynna.
Pobrana energia bierna.
Oddana energia czynna.
Oddana energia bierna.
Średnia moc czynna i maksymalne zapotrzebowanie.
Prądy średnie.
Maksymalna wartość prądów średnich
Całkowity licznik godzin pracy
Temperatura wewnętrzna
	6


CZĘŚĆ 5. WODOROWE OGNIWA PALIWOWE (ZESTAW)

Symulator wykorzystany będzie na zajęciach „Energia odnawialna”, „Maszyny elektryczne w energetyce odnawialnej" oraz "Automatyczne układy sterowania odnawialnych źródeł energii" do badania układów solarnych. Układ umożliwia poznanie zasady działania ogniw paliwowych i zasad ich wykorzystania. Jednocześnie symulator będzie wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych z przedmiotów: energoelektronika, elektroenergetyka, instalacje elektryczne (zgodnie z programem nauczania technik  elektryk 312[02], 2106/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16), montaż  i eksploatacja  instalacji elektrycznych, montaż   i eksploatacja  maszyn i urządzeń elektrycznych,  obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK, 311303) oraz instalacje  elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne,  montaż maszyn i urządzeń elektrycznych, montaż instalacji elektrycznych (zgodnie z podstawą programową dla zawodu ELEKTRYK, 741103).
Parametry minimalne:

Stanowisko „Ogniwa paliwowe” składające się z zestawu wg poniższego opisu.

Zestaw dydaktyczny z ogniwem paliwowym, ogniwem fotowoltaicznym i opcjonalnie turbiną wiatrową, umożliwiający poznanie zasady działania i właściwości wszystkich tych urządzeń. Układ powinien stwarzać możliwość budowy niezależnego systemu hybrydowego, działającego w oparciu o energię pochodzącą tylko z odnawialnych źródeł energii.

- elektrolizer, produkcja wodoru co najmniej  5 cm3/min 

- ogniwo paliwowe lub układ ogniw (minimalna moc 2 W),

- pojemniki na wodór i tlen 

- moduł fotowoltaiczny, co najmniej 2V/600 mA 

- miernik natężenia oświetlenia

- lampa do oświetlania modułów fotowoltaicznych

- opcjonalnie turbina wiatrowa,

- opcjonalnie wentylator do napędzania turbiny wiatrowej

- opcjonalnie miernik prędkości wiatru

- przetwornik AC/DC

- obciążenie ogniwa (silnik elektryczny, punkty świetlne, rezystory)

- moduł umożliwiający połączenie systemu z komputerem w celu sterowania jego pracą oraz 

  rejestracji i monitoringu parametrów pracy

- oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające analizę poszczególnych elementów 

  systemu oraz symulacje profilu generowanego napięcia i obciążenia

- instrukcja wykonywania eksperymentów i arkusze do ćwiczeń w języku polskim

- możliwość łatwego przenoszenia zestawu w dowolne miejsce w celach prezentacji

Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe o równoważnych lub lepszych parametrach. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry techniczne. 

W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych lub lepszych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń.

Wykonawca zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zobowiązany jest wykazać równoważność.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań

3. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu:

a) dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje, itp. Całość Wyposażenia objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu.

b) musi być ze sobą kompatybilny w zakresie poszczególnych części zamówienia
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

a) nie przewiduje się możliwości wypłacania Wykonawcy zaliczki.

b) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz instalację, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie testów działania wyposażenia wraz z jego rozruchem oraz przeprowadzeniem instruktażu w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1.

c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne)

d) Wykonawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. 

e) Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego wyposażenia 

f) dostawa wraz z posadowieniem a następnie instalacją, montażem wraz z uruchomieniem i rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, normami oraz projektem budowlanym szkoły oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja Wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami - koszt uwzględniony w cenie oferty. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzętu najpóźniej w ciągu 3 dni od dostawy.

g) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

h) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

i) Wykonawca do 4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram dostaw z podaniem terminów dostaw i montażu. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram musi być zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego. Harmonogram może być w każdej chwili zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Wniosek o zmianę harmonogramu i jego zmiana wymaga formy pisemnej.

j) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.

k) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a fakt ten odnotować w protokole odbioru

5. Wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia :

a) Zamawiający wymaga, co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego

b) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego

c) karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem

d) warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej)

e) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę

f) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia

g) pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Wykonawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Zamawiającego usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą szkoły, Wykonawca zapewni :

h) odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

i) dostawę naprawionego sprzętu do szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby szkoły

j) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

k) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia

l) w okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę

m) gwarancja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do żądania wymiany Wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site)

n) gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy

o) w przypadku dwukrotnej awarii tego samego Wyposażenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Wyposażenia lub jego elementu na nowy

p) w okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, które Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

Załącznik nr 2

 

................................................

 (miejscowość, data)

................................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

woj. pomorskie

FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCA (nazwa firmy lub imię i nazwisko): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba (adres):.………………………………………………………………………….………………………………..
Nr telefonu i faksu: ……………………………………………………………………..………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………..
REGON (jeśli posiada): ……………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji w trakcie postępowania (jeśli inny niż siedziba):………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

składamy ofertę na:
ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO (skreślić lub usunąć niepotrzebne części): 

CZĘŚĆ 1 - ZESTAW POMIAROWY DO POMIARU WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
CZĘŚĆ 2 - SYMULATOR UKŁADÓW SOLARNYCH
cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
CZĘŚĆ 3 - SYMULATOR TURBINY WIATROWEJ
cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
CZĘŚĆ 4 - PAKIET OSPRZĘTU DO BUDOWY UKŁADÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
CZĘŚĆ 5 - WODOROWE OGNIWA PALIWOWE 
cena ofertowa brutto: ………………………………………… złotych 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..zł)
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

3. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym wszystkie niezbędne opłaty związane z dostawą, montażem i gwarancją.

4. Na wyposażenie będące przedmiotem dostawy udzielamy gwarancji na okres …………. miesięcy.

5. Oświadczamy, iż przedmiot oferty jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy szczegółowe opisy techniczne, funkcjonalne, katalogi producenta, certyfikaty pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymaganiami SIWZ. Oświadczamy, iż całość wyposażenia objętego zamówieniem spełnia wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE / lub innego równoważnego certyfikatu…………………………………………………………… (1) . Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat zobowiązujemy się dostarczyć wraz z dostawą wyposażenia do wglądu.

6. Oświadczamy, iż będące przedmiotem oferty Wyposażenie zostało dobrane w sposób zapewniający ich montaż w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1.

7. Oświadczamy, będące przedmiotem oferty Wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie regenerowane i nie powystawowe oraz jego zakup i korzystanie zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich.

8. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w ustalonym terminie do dnia 30 grudnia 2013 r., godz. 12.00
9. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

11. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia.

12. Oświadczamy, że formularz ofertowy z innymi załączonymi dokumentami został podpisany przez osobę/y właściwie umocowaną/e. 

Do formularza ofertowego składamy następujące załączniki:

1…………………………………………..

2…………………………………………..

3…………………………………………..

Podpisano: 







........................................................................................








 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 3
 ….............................................

 
 (miejscowość, data)

 …......................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:

· Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

· Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie.
· Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

· Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 






…..................................................................................








(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik nr 4

 
................................................

 
(miejscowość, data)

.....................................................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
· nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.







..................................................................................................








(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5
...............................................

 
(miejscowość, data)

..............................................

 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczamy, że nie należymy / należymy (niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

………………………………………………………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6
PROJEKT - UMOWA DOSTAWY Nr ………….

zawarta w dniu ................ pomiędzy:

Powiatem Lęborskim, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5, 

zwanym dalej „Odbiorcą”,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:

…………….……………. – ……………………………

…………….……………. – …………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika – ………………………………..

a 

…………………………………………………………………………….zwanym dalej „Dostawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru Zleceniobiorcy, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§ 1

1. Odbiorca powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia publicznego na Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim”, część …………………… współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Przedmiotem umowy jest dostawa następującego sprzętu: 

a) ………………………………..
3. Dostawca oświadcza, iż Wyposażenie będące przedmiotem dostawy i jego elementy, jest fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie powystawowe i będzie odznaczać się wysoką trwałością, zaś jego zakup i korzystanie zgodne jest z jego przeznaczeniem i nie narusza prawa, w tym również praw osób trzecich, a ponadto w zakresie bezpieczeństwa odpowiada w szczególności normie CE lub równoważnej wskazanej w ofercie Dostawcy. 

4. W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się, za zapłatą wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1, do wykonania na rzecz Zamawiającego:

a) dostawy sprzętu do siedziby Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1, na własny koszt i ryzyko,

b) świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie określonym w § 6 niniejszej umowy.

§ 2

Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie do 30 grudnia 2013 r., godz. 12.00
§ 3

1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma od Odbiorcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………………………….zł brutto, słownie: ………………………...………… Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.
W cenie sprzętu zawarte są wszystkie niezbędne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena zawiera podatek VAT. Wykonawca gwarantuje stałość cen dostarczonego sprzętu w okresie realizacji umowy.

3.
Dostawca wystawi fakturę VAT za realizację przedmiotu zamówienia po dostarczeniu sprzętu oraz podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

4.
Odbiorca zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Dostawcy, w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury.

5.
Odbiorca (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) zastrzega sobie i instytucjom upoważnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów finansowych.

6.
Faktura za wykonaną dostawę wystawiana będzie na: Powiat Lęborski NIP 841-160-90-72, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

7.
Płatność za fakturę zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez Odbiorcę środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Odbiorcy przez Instytucję Pośredniczącą. 

8.
W przypadku braku środków o jakich mowa w ust. 7 na rachunku Odbiorcy, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.

9.
Za datę zapłaty uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku Odbiorcy.

§ 4

1. Dostawca do 4 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Odbiorcy wstępny harmonogram dostaw z podaniem terminów dostaw i montażu. Przedstawiony przez Dostawcę harmonogram musi być zatwierdzony i podpisany przez Odbiorcę. Harmonogram może być w każdej chwili zmieniony na pisemną prośbę każdej ze stron pod warunkiem, że zmiana jest uzasadniona. Wniosek o zmianę harmonogramu i jego zmiana wymaga formy pisemnej.
2. Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierającą wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje, płyty CD wraz z dokumentacją i sterownikami (jeżeli dotyczy) oraz katalogi części zamiennych lub eksploatacyjnych (jeśli będą dostępne).

3. Dostawca dostarczy oprogramowanie niezbędne do prawidłowej pracy dostarczonego wyposażenia. 

4. Dostawca dołączy do oferty karty techniczne (karty katalogowe, dane techniczne) określające parametry oferowanego wyposażenia. 

5. Wyposażenie zostanie dostarczone i zainstalowane w pomieszczeniu Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1. Osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń i nadzór ze strony Odbiorcy jest ……………….., tel. ……………...., e-mail:………. lub inna osoba wskazana przez Odbiorcę.

6. Dostawa wraz z posadowieniem a następnie instalacją, montażem wraz z uruchomieniem i rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, normami oraz projektem budowlanym Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku oraz wskazaniami przedstawiciela Odbiorcy. Instalacja wyposażenia obejmuje również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami - koszt uwzględniony w cenie oferty. 

§ 5

1. Sprzęt odbierany będzie w siedzibie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 i tam będzie użytkowany.

2. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy.

3. Po podpisaniu protokołu i uregulowaniu płatności wynikającej z faktury sprzęt przechodzi na własność Odbiorcy.

4. Jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu lub rozruchu, zostaną przez Dostawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.

5. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Dostawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Dostawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.

6. Dostawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego (bez uwag) potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Odbiorcy.

7. Dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowość techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Odbiorcą, przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych przez Dostawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Odbiorcy, a fakt ten odnotować w protokole odbioru.

8. Dostawca zobowiązany jest do uruchomienia sprzętu najpóźniej w ciągu 3 dni od dostawy.

§ 6

1. Dostawca zapewnia ……………….. miesięczny okres gwarancji na każdą pozycję wyposażenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania przez Odbiorcę protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Odbiorcę protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.

3. Karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Odbiorcy przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Odbiorca może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

5. Odbiorca zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Dostawcę.

6. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych sprzętów objętych przedmiotem zamówienia.

7. Pierwsze uruchomienie urządzeń oraz ewentualne szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zapewnia Dostawca zgodnie z warunkami gwarancji przez uprawnionego serwisanta. Dostawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez przedstawiciela Odbiorcy usterek. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 Dostawca zapewni :

1) odbiór wadliwego sprzętu w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, na własny koszt

2) dostawę naprawionego sprzętu do ww. szkoły na własny koszt, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, ale nie dłuższym niż 25 dni roboczych od dnia odebrania sprzętu z siedziby ww. szkoły 

3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprzętu z siedziby ww. szkoły, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi

8. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.

9. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Dostawcę.

10. Gwarancja obejmuje uprawnienie Odbiorcy do żądania wymiany wyposażenia na wolne od wad lub nieodpłatnej jego naprawy. Dostawca zobowiązany jest w zakresie gwarancji między innymi do świadczenia nieodpłatnej tj. wliczonej w cenę oferty bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych wynikających z warunków gwarancji i naprawy w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja on-site).

11. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.

12. W przypadku dwukrotnej awarii tego samego wyposażenia lub jego elementu Dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego wyposażenia lub jego elementu na nowy.

13. W okresie gwarancji Dostawca zapewni wsparcie techniczne, które Odbiorca rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Dostawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

§ 7

KONTROLA

1. Odbiorca zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy oraz prawo wglądu do dokumentów Dostawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. Dostawca jest zobowiązany udzielić Odbiorcy wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego wykonania przedmiotu umowy.

2. W okresie do 31 grudnia 2020 r. umożliwienia Odbiorcy lub innym instytucjom/podmiotom do tego uprawnionym nieograniczonego prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych.

3. W przypadku zmiany okoliczności, w tym przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust.2 Odbiorca powiadomi pisemnie Dostawcę przed upływem terminu określonego w ust.2.

§ 8

1.  Dostawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługę na warunkach określonych w umowie.

2.  Realizacja Umowy będzie odbywać się zgodnie z zatwierdzoną umową o dofinansowanie projektu p.n. „ZaPaL się do zawodu – zawodowo w Powiecie Lęborskim” nr UDA-POKL.09.02.00-22-129/12-00 z dnia 29.08.2013 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

§ 9

KARY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

2. Ustala się odpowiedzialność Dostawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych.

3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Dostawcę, zapłaci on Odbiorcy karę umowną 
w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust.1

4. W przypadku niedostarczenia w terminie sprzętu, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Odbiorca, zgodnie z art. 746 k.c., ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewywiązania się Dostawcy z ustalonych warunków realizacji zamówienia. 

7. Odbiorca może odstąpić od umowy, naliczając karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Odbiorcy, Dostawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §2 Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, z zastrzeżeniem przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej, lub wykonanie w sposób nierzetelny, czego skutkiem będą w szczególności konsekwencje finansowe dla Dostawcy, Odbiorca dokona zwrotu pobranego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 Umowy.

9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

10. Kary umowne zostaną potrącone przez Odbiorcę z faktur VAT wystawionych przez Dostawcę, na co Dostawca wyraża zgodę.

§ 10

1. Zleceniodawca wyznacza do kontaktów roboczych w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy – ………………., tel. kontaktowy …………………., e-mail: …………………………………………….

2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia każdej ze stron. 

§ 11

1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej 
w trakcie trwania umowy

b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,

c) zastąpienia przedmiotu umowy innym modelem o niegorszych parametrach w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy pojawi się nowy model, a produkcja obecnego zostanie zaprzestana.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą 
w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Dostawca, 
a dwa - Odbiorca. 

ODBIORCA:                                                             


  DOSTAWCA:

……………………………………




…………………………………………...

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 

…………………………………………………

Załącznik nr 7
……………………………… 
 (miejscowość, data) 

………………………………………………………..

(pieczęć adresowa składającego zobowiązanie – 

jeśli dotyczy)
 
Powiat Lęborski

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

woj. pomorskie

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
Ja ………………………………………………… niżej podpisany niniejszym potwierdzam oddanie do dyspozycji Wykonawcy
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………..……………… 
swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich podczas realizacji zamówienia 
 na Dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej w ramach projektu pn. „Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zobowiązanie zgodne z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Podpis składającego zobowiązanie


 ………………………………………………. 

19

[image: image1.png]