KOSZTORYS  OFERTOWY 
Remont mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Armii Krajowej w miejscowości Lębork
	Nr
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość


	
	
	1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
	
	
	
	

	1
	D.01.02.03
	Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości 3cm
	m2
	6,35
	
	

	2
	D.01.02.03
	Rozebranie betonu chodnika
	m3
	2,65
	
	

	3
	D.01.02.03
	Rozebranie krawężnika z kątownika
	m
	53,00
	
	

	4
	D.01.02.03
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubości 11cm
	m2
	212,27
	
	

	5
	D.01.02.03
	Rozebranie izolacji
	m2
	356,43
	
	

	6
	D.01.02.03
	Rozebranie warstwy ochronnej
	m3
	8,49
	
	

	7
	D.01.02.03
	Rozebranie płytek chodnikowych
	m2
	142,29
	
	

	8
	D.01.02.03
	Rozebranie płyt Meba
	m2
	57,27
	
	

	9
	M.20.01.27
	Wiercenie otworów fi 60 mm o głębokości do 40cm
	otwór
	18
	
	

	10
	M.20.01.20
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
	m2
	681,40
	
	

	11
	D.01.02.03
	Załadunek gruzu z terenu rozbiórki
	m3
	45,08
	
	

	12
	D.01.02.03
	Transport gruzu z terenu rozbiórki
	m3
	45,08
	
	

	
	
	2. Roboty ziemne 
	
	
	
	

	13
	D.02.01.01
	Wykopy pod wykonanie murów oporowych
	m3
	21,12
	
	

	14
	D.02.03.01
	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
	m3
	17,28
	
	

	
	
	3. Podpory 


	
	
	
	

	15
	M.13.02.02
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B15
	m3
	1,89
	
	

	16
	M.15.02.02
	Izolacje powłokowa ścianek oporowych -1 warstwa
	m2
	21,60
	
	

	17
	M.15.02.02
	Izolacje powłokowa ścianek oporowych - 2 warstwa
	m2
	21,60
	
	

	18
	D.10.01.01
	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 1,80 m
	element
	12
	
	

	19
	M.14.01.07
	Pogrążenie stalowych ścianek szczelnych z grodzic "GZ-4" h=2,0 m 
	m
	38,40
	
	

	20
	M.13.01.03
	Uzupełnienie filara betonem B-30
	m3
	4,80
	
	

	
	
	4. Ustrój nośny 
	
	
	
	

	21
	M.13.01.05
	Warstwa szczepna pod warstwę wyrównawczą z PCC
	m2
	137,80
	
	

	22
	M.13.01.05
	Warstwa wyrównawcza pod  izolację z zaprawy PCC grubości 15mm
	m2
	137,80
	
	

	22a
	M.13.01.03
	Warstwa z betonu B- 30 grub. 7cm  na chodnikach 
	m2
	137,80
	
	

	23
	M.12.01.02
	Przygotowanie zbrojenia
	t
	0,50
	
	

	24
	M.12.01.02
	Montaż zbrojenia
	t
	0,50
	
	

	25
	M.13.01.03
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B-30
	m3
	10,60
	
	

	
	
	5. Roboty wyposażeniowe i wykończeniowe 
	
	
	
	

	26
	M.19.01.01
	Montaż krawężników kamiennych
	m
	53,00
	
	

	27
	M.16.02.01
	Wykonanie sączków odwadniających
	element
	18
	
	

	28
	M.16.02.02
	Wykonanie drenażu podłużnego
	m
	63,00
	
	

	29
	M.15.02.01
	Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	383,63
	
	

	30
	D.05.04.01
	Wykonanie nawierzchnioizolacji
	m2
	137,80
	
	

	31
	M.20.01.05
	Ułożenie płyt Meba ( 30 % nowego materiału )
	m2
	71,59
	
	

	32
	M.19.01.03
	Malowanie zestawem malarskim balustrad
	t
	1,60
	
	

	33
	D.05.03.12
	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego  o grubości 5cm (2cm+3cm) 
	m2
	212,27
	
	

	34
	D.05.03.12
	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania  asfaltu twardolanego środkami transportowymi 
	t
	27,60
	
	

	35
	D.05.03.05
	Nawierzchnia mineralno-bitumicznych o grubości 5cm (3cm+2cm) z transportem w miejsce wbudowania 
	m2
	212,27
	
	

	36
	M.18.01.03
	Zalewka bitumiczna trwale plastyczna
	m
	16,02
	
	

	37
	M.13.01.05
	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej

metodą ręczną i wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm - wykonanie warstwy szczepnej
	m2
	68,15
	
	

	38
	M.13.01.05
	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy

naprawczej metodą ręczną i wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm
	m2
	68,15
	
	

	39
	M.13.01.05
	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i
wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm - dodatek za 1mm grubości ponad 10mm, Dalsze 25 mm
	m2
	68,15
	
	

	40
	M.20.01.32
	Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco-uszczelniająca żywicami

epoksydowymi z zamknięciem rys klejem poliuretanowym, z

zastosowaniem pokerów otworowych w elementach o grubości

25cm i rozwartości rys 0,2mm
	m
	10,40
	
	

	41
	M.20.01.32
	Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco-uszczelniająca żywicami

epoksydowymi z zamknięciem rys klejem poliuretanowym z

zastosowaniem pokerów otworowych - dodatek za 1cm

grubości elementu ponad 25cm, Dalsze 10 cm
	m
	10,40
	
	

	42
	M.20.01.32
	Iniekcja ciśnieniowa wzmacniająco- uszczelniająca żywicami epoksydowymi z zamknięciem rys klejem poliuretanowym z

zastosowaniem pokerów otworowych - dodatek za 0,1mm rozwartości rysy ponad 0,2mm, Dalsze 0,2 mm
	m
	10,40
	
	

	43
	M.15.06.01
	Barwna kopolimerowa malarska powłoka ochronna nakładana metodą ręczną systemem standardowym
	m2
	681,50
	
	

	44
	M.20.01.22 


	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
	m2
	57,27
	
	

	45
	M.20.01.29
	Wykonanie narzutu kamiennego
	m3
	32,00
	
	

	46
	M.14.01.07
	Pogrążanie  stalowych ścianek szczelnych z grodzic "GZ-4" h=1,5 m przy przyczółkach
	m
	48,00
	
	

	47
	
	Inwentaryzacja geodezyjna 
	kpl
	1
	
	

	Razem
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem kosztorys
	


