                Remont mostu przez rzekę Łebę w ciągu ulicy Aleja Wolności w miejscowości Lębork
                                                               KOSZTORYS  OFERTOWY 
	Lp
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	
	1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
	
	
	
	

	1 
	D.01.02.03
	Demontaż poręczy mostowych
	t
	2,40
	
	

	2 
	D.01.02.03 
	Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego o grubości 3cm 
	m2
	140,20
	
	

	3 
	D.01.02.03
	Rozebranie kap chodnikowych
	m3
	43,50
	
	

	4 
	D.01.02.03
	Demontaż krawężników betonowych
	m
	60,00
	
	

	5 


	D.01.02.03
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	213,60
	
	

	6 


	D.01.02.03
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy1cm. Dalsze 7 cm
	m2
	213,60
	
	

	7 
	D.01.02.03
	Rozebranie izolacji
	m2
	314,88
	
	

	8 


	D.01.02.03
	Rozebranie warstwy wyrównawczej i ochronnej
	m3
	15,74
	
	

	9 
	D.01.02.03
	Rozebranie chodników z kostki betonowej
	m2
	25,60
	
	

	10 


	M.20.01.27
	Wiercenie otworów fi 60 mm o głębokości do 25cm
	otwór
	18,00
	
	

	11 


	M.20.01.27
	Wiercenie otworów fi 60 mm, każde następne 10cm. Dalsze15 cm
	otwór
	18,00
	
	

	12 


	M.20.01.20
	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
	m2
	575,00
	
	

	13 
	D.01.02.03
	Załadunek gruzu z terenu rozbiórki
	m3
	113,37
	
	

	14 
	D.01.02.03
	Transport gruzu z terenu rozbiórki
	m3
	113,37
	
	

	
	
	2. Roboty ziemne 
	
	
	
	

	15 
	D.02.01.01
	Wykopy pod wykonanie murów oporowych
	m3
	48,40
	
	

	16 
	D.02.03.01
	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem
	m3
	43,56
	
	

	
	
	3. Podpory 
	
	
	
	

	17 


	M.13.02.02
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B15
	m3
	2,43
	
	

	18 


	M.15.02.02
	Izolacje powłokowa ścianek oporowych - 1 warstwa
	m2
	28,80
	
	

	19 


	M.15.02.02
	Izolacje powłokowa ścianek oporowych - 2 warstwa
	m2
	28,80
	
	

	20 


	D.10.01.01
	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 2,30 m
	element
	8,00
	
	

	21 


	D.10.01.01
	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 1,80 m
	element
	4,00
	
	

	22 


	D.10.01.01
	Montaż prefabrykowanych elementów ścianek oporowych o wys. 0,80 m
	element
	4,00
	
	

	23 


	M.14.01.07
	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych z grodzic "GZ-4" h=2,0 m
	m
	32,00
	
	

	24 
	M.13.01.03
	Uzupełnienie filara betonem B-30
	m3
	4,00
	
	

	
	
	4. Ustrój nośny 
	
	
	
	

	25  


	M.13.01.03
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu B-30
	m3
	19,90
	
	

	26 


	M.13.01.03
	Deskowanie tradycyjne wsporników i gzymsów
	m2
	43,96
	
	

	27 
	M.12.01.02
	Przygotowanie zbrojenia
	t
	2,61
	
	

	28 
	M.12.01.02
	Montaż zbrojenia
	t
	2,61
	
	

	29 
	M.20.01.27
	Wiercenie otworów
	otwór
	84,00
	
	

	30  
	M.20.01.27
	Obsadzenie kotew (bez kosztu materiałów)
	szt
	84,00
	
	

	31 


	M.13.01.03
	Wykonanie kapy chodnikowej i gzymsów na ściankach oporowych z betonu B-30
	m3
	48,78
	
	

	
	
	5. Roboty wyposażeniowe i wykończeniowe 
	
	
	
	

	32 
	M.19.01.01
	Montaż krawężników kamiennych
	m
	60,00
	
	

	33 
	M.16.02.01
	Wykonanie sączków odwadniających
	element
	18
	
	

	34 
	M.16.02.02
	Wykonanie drenażu podłużnego
	m
	53,20
	
	

	35 
	M.15.02.01
	Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
	m2
	332,80
	
	

	36
	M.20.01.28
	Ułożenie rur ochronnych dwudzielnych z PEHD
	m
	240,00
	
	

	37  
	D.05.04.01
	Wykonanie nawierzchnioizolacji
	m2
	140,22
	
	

	38 


	D.05.04.02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	38,08
	
	

	39 


	M.19.01.03
	Montaż poręczy mostowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
	t
	2,79
	
	

	40 


	D.05.03.12
	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego z o grubości 2cm
	m2
	213,60
	
	

	41 


	D.05.03.12
	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu twardolanego o grubości 2cm - za każdy
dalszy 1cm. Dalsze 3 cm
	m2
	213,60
	
	

	42 


	D.05.03.12
	Transport z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5km asfaltu
twardolanego środkami transportowymi o

ładowności do 5t
	t
	27,77
	
	

	43 


	D.05.03.12
	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km

asfaltu twardolanego środkami transportowymi o ładowności do 5t. Dalsze 80 km
	t
	27,77
	
	

	44 


	D.05.03.05
	Nawierzchnia mineralno-bitumicznych o grubości 3cm
	m2
	213,60
	
	

	45 


	D.05.03.05
	Nawierzchnia mineralno-bitumicznych go grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm. Dalsze 2 cm
	m2
	213,60
	
	

	46 
	M.18.01.03
	Zalewka bitumiczna trwale plastyczna
	m
	20,24
	
	

	47 


	M.13.01.05
	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych zaprawą cementowo- polimerową metodą ręczną
lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i
wypełnieniem ubytków warstwą grubości

10mm - wykonanie warstwy szczepnej
	m2
	28,75
	
	

	48 


	M.13.01.05
	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i wypełnieniem ubytków warstwą grubości 10mm
	m2
	28,75
	
	

	49 


	M.13.01.05
	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową metodą ręczną lub natryskiem
mokrym z ułożeniem zaprawy naprawczej metodą ręczną i wypełnieniem ubytków
warstwą grubości 10mm - dodatek za

1mm grubości ponad 10mm, Dalsze 20 mm
	m2
	28,75
	
	

	50 


	M.15.06.01
	Barwna kopolimerowa malarska powłoka ochronna nakładana metodą ręczną
systemem standardowym
	m2
	575,00
	
	

	51 


	M.20.01.22
	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
	m2
	57,27
	
	

	52


	M.14.01.07
	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych z grodzic "GZ-4" h=1,5 m przy przyczółkach
	m
	48,00
	
	

	Razem
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem kosztorys
	


