Powiat Lęborski

[image: image1.jpg]



     Sekretariat: 59 863 28 25
, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

                 fax: 59 862 14 06, 
e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

RI.272.2.2.2023




   Załącznik nr 2 do zapytania cenowego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS  TECHNICZNY

do robót budowlanych dotyczący adaptacji pomieszczeń po dawnym internacie męskim 
na pracownię hotelarską w ZSGŻiA (budynek C)
Cel: modernizacja 13 pomieszczeń po dawnym internacie męskim o ogólnej powierzchni 2049,62 m2 celem dostosowania do warunków realizacji kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodach (2019) oraz aktualnych przepisów BHP i Ppoż.

Lokalizacja: 

dz. nr 408/2 obr. 7 w Lęborku
Rezultat: 

1) 1 recepcja hotelowa (wraz ze sprzętem stanowiskowym);

2) kuchnia (wraz z wyposażeniem);

3) węzeł higieniczno-sanitarny K i M;

4) 8 jednostek mieszkalnych dwuosobowych (wraz z wyposażeniem);

5) pomieszczenie magazynowe (wraz z wyposażeniem);

6) remont korytarza i klatki schodowej;

7) wykonanie schodów przeciwpożarowych (zewnętrznych). 

Zakres prac: 

1) 1 pomieszczenie na recepcję (22,98 m2)– wymiana podłogi, odnowa powłok malarskich, uszczelnienie okien, montaż nowego parapetu, demontaż jednego okna i wykucie drzwi zewnętrznych oraz montaż schodów zewnętrznych ze stali nierdzewnej Ppoż, wymiana drzwi, wymiana termostatów, nowych energooszczędnych lamp oświetleniowych oraz zakup mebli potrzebnych do recepcji.

[image: image8.wmf]
2) 1 pomieszczenie na kuchnię (21,97 m2)– wykucie ciągu wentylacyjnego oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej wodnej wymiana podłogi, odnowa powłok malarskich, montaż płytek przy blacie roboczym, uszczelnienie okien oraz wymiana parapetu, wymiana termostatów i  nowych energooszczędnych lamp oświetleniowych, zakup drzwi i mebli kuchennych ze sprzętem AGD.

3) 2 pomieszczenia na łazienki (12,10 m2, 12,76 m2) – 1 pomieszczenie: budowa 2 węzła higieniczno-sanitarnego oraz wyposażenie;  2 pomieszczenie: demontaż starych płytek i montaż nowych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,  odnowa powłok malarskich: w obydwóch: uszczelnienie okien, wymiana parapetów i termostatów, montaż nowych lamp energooszczędnych oświetleniowych.

[image: image2.jpg]



4) 8 pomieszczeń (ok. 13 m2 każde) dla  jednostek mieszkalnych 2-osobowych. 

Pomieszczenia te wymagają odnowy powłok malarskich oraz wymiany podłóg, drzwi, parapetów oraz uszczelnienia okien, montażu rolet oraz wymiany termostatów i montażu nowych lamp energooszczędnych oraz zakupu wyposażenia hotelowych jednostek mieszkalnych (na jedną jednostkę: 2 łóżka, 2 szafki nocne, 1 szafa, 1 stolik, 2 krzesła, wieszak)

[image: image3.jpg]



5) 1 pomieszczenie (ok. 2 m2) na pomieszczenie magazynowe (wraz z wyposażeniem)

Pomieszczenie to wymaga odnowy powłok malarskich oraz wymiany podłóg, drzwi, oświetlenia oraz zakupu wyposażenia (półki i szafa).

[image: image4.jpg]



6) remont korytarza i klatki schodowej 

Korytarz (36,34 m2) - również wymaga gruntownego remontu na ścianach jak i podłodze, łącznie z wymianą oświetlenia oraz montażem drzwi wejściowych i prowadzących na tzw. balkonik na sali gimnastycznej.

[image: image5.jpg]



Klatka schodowa (15,54 m2) prowadząca do internatu wymaga odnowy podłogi oraz wymiany drzwi do 2 klas lekcyjnych, pomieszczenia magazynowego oraz balkoniku przy hoteliku.

[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]




Dach internatu (296,25 m2) należy uszczelnić papą termozgrzewalną, ponieważ podczas deszczu  w jednym pomieszczeniu jest przeciek. 

7) Wykonanie i montaż schodów przeciwpożarowych do budynku C

Wykonanie i montaż konstrukcji oraz balustrad ze stali nierdzewnej ze stopniami w stali ocynkowanej wraz z pracami ziemnymi (wykonanie fundamentów pod słupy i podstawę). 

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC W PRACOWNI HOTELARSKIEJ:

Recepcja z montażem drzwi zewnętrznych, dach, sanitariaty, zaplecze kuchenne, pokoje, korytarz i  klatka schodowa.

Prace remontowe w hoteliku mogą się odbywać w roku szkolnym ze względu na to, że jest to pomieszczenie, które można wyłączyć z użytkowania, natomiast remont schodów na klatce schodowej należy wykonać podczas przerw świątecznych bądź przerwy wakacyjnej. 

Załączniki:
- rzuty kondygnacji
          .…………………………………..                                                                                                

(data i podpis Starosty lub innej osoby upoważnionej)

21

