Powiat Lęborski

[image: image1.jpg]



     Sekretariat: 59 863 28 25
, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5

                 fax: 59 862 14 06, 
e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

RI.272.2.3.2023




   Załącznik nr 2 do zapytania cenowego
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS  TECHNICZNY

do robót budowlanych dotyczący przebudowy i modernizacji pracowni gastronomicznej 
w ZSGŻiA (budynek D)
Cel: dostosowanie do warunków realizacji kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodach – 2019 oraz aktualnych przepisów BHP i Ppoż poprzez:
Lokalizacja: 

dz. nr 408/2 obr. 7 w Lęborku
Rezultat: 

1) 1 pracownia gastronomiczna na 8 stanowisk wraz ze sprzętem stanowiskowym i 1 stanowiskiem wydawania dań wraz z wyposażeniem,

2) 1 pomieszczenie magazynowe wraz z wyposażeniem,

3) 1 szatnia,

4) 1 łazienka D, 2 toalety M
5) remont korytarzy, klatki schodowej i wiatrołapu

Zakres prac: 

1), 2) Budowa 1 pracowni gastronomicznej na 8 stanowisk wraz ze sprzętem stanowiskowym oraz stanowiskiem wydawania dań i 1 pomieszczenie magazynowe 

Pomieszczenie gastronomiczne o powierzchni 52 m2 wymaga gruntownego remontu: wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem nowych sanitariatów, wykonanie instalacji wentylacyjnej, montażu instalacji gazowej do kuchenek, wymiany podłogi,  odnowy ścian, drzwi, wymiany instalacji elektrycznej i montażu nowego oświetlenia. Zakupu mebli oraz sprzętu AGD wraz z wyposażenie dla 8 stanowiska pracy i stanowiska do wydawania dań.

[image: image12.wmf]
[image: image2.jpg]



Do pomieszczenia przylega zaplecze o powierzchni 24,8 m2, które chcielibyśmy pomniejszyć zwiększając powierzchnie pomieszczenia gastronomicznego.  Potrzebna jest zgoda inspektora budowlanego na ruszenie ściany. 

W tym pomieszczeniu trzeba wymienić podłogę oraz odnowić ściany, zamontować otwór wentylacyjny, wymienić drzwi oraz zamurować jeden otwór drzwiowy. Potrzebne jest również pełne wyposażenie wraz z regałami do przechowywania. 

[image: image11.jpg]


[image: image3.jpg]




3) Modernizacja szatni 

Szatnia (14,7 m2)wymaga odnowy ścian i podłóg, wraz z wymiana drzwi oraz zamurowaniu starych wewnętrznych oraz zakupem szafek ubraniowych oraz ławek.

[image: image4.jpg]



4) Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w Bud. D  (15 m2) na sanitarny dla dziewcząt:

montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż kabin toaletowych oraz umywalek, wykonanie instalacji wentylacyjnej wymiana podłogi oraz odnowa ścian na płytki oraz montażu nowych drzwi. 

[image: image5.jpg]



Remont dwóch małych toalet przeznaczonych na sanitariaty dla chłopców (po 1,6 m2); wymiana drzwi, wykonanie wentylacji, wymiana toalet, obmowa powłok ściennych oraz podłogi, montażu umywalek i doprowadzenie do nich instalacji wodno-kanalizacyjnej). 

[image: image6.jpg]



5) Remont korytarzy, klatki schodowej i wiatrołapu 

Remont wejścia i wiatrołapu do budynku D (5,4 m2), korytarzy na klatkach schodowych (40,4 m2) oraz klatki schodowej (43,2 m2). Podłoga wymaga wymiany, należy skuć starą podłogę i ułożyć płytki w korytarzach oraz odnowić wszędzie powłoki malarskie i wymienić drzwi do wszystkich pomieszczeń na korytarzach a także drzwi ewakuacyjne D2. Schody zewnętrze do budynku D  wymagają wyłożenia płytkami bądź innym materiałem.

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC W PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ:

Wszystkie sanitariaty, następnie stara pracownia gastronomiczna, magazyn oraz szatnia, następnie odnowa powłok malarskich, remont korytarza i wymiana drzwi. 

Prace remontowe najlepiej ze względu na duży zakres robót wykonać w okresie wakacyjnym. 

Załączniki:
- rzuty kondygnacji
          .…………………………………..                                                                                                

(data i podpis Starosty lub innej osoby upoważnionej)

21

