Lębork, dnia 25.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR RP.272.2.1.2016

W trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Lęborski, Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

tel. 59 86 32 825, fax 59 86 21 406

e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej www.powiat-lebork.com

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych - głównych wejściowych oraz schodów do sali nr 13 z tyłu budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.

2.	Zakres zamówienia obejmuje:

- Przebudowę istniejących schodów głównych wejściowych o powierzchni 27,56 m2, bez zmiany wymiarów zewnętrznych. Istniejące schody 7x17,5/35, wykonano z płytek ceramicznych antypoślizgowych, w kolorze łososiowym. Należy skuć istniejące płytki wraz z częścią podkładu betonowego w celu dopasowania geometrii schodów do wykończenia płytami granitowymi. Schody wykonać z płomieniowanych płyt gr. 3 cm na stopnice i spocznik (zgodnie z normą PN-EN 14123:2004 odporność na poślizg SRV, będzie ≥ 36) oraz polerowanych płyt gr. 2 cm na podstopnie, z granitu w kolorze "BOHUS". Dodatkowo wykonać z polerowanego granitu cokoliki gr. 2 cm na styku schodów ze ścianą budynku, oraz zamontować trzy poręcze z rur Ø 50 mm ze stali nierdzewnej.

- Przebudowę istniejących schodów do sali nr 13 o powierzchni 18, 55 m2, z tyłu budynku służących do pokonania różnicy terenu między częścią parkową a podestem przed wejściem do sali. Istniejące schody wykonano z bloków betonowych gr. 15÷18 cm, ułożonych na gruncie. Po bokach ograniczone są murkami policzkowymi gr. 56cm. Szerokość schodów wynosi 386cm a różnica poziomów 1,16 m. Należy wykonać renowację istniejących schodów (6 stopni) z pozostawieniem bocznych murków oraz wymianę dojścia od schodów do budynku na dwa podesty z płyt granitowych na płytach żelbetowych. Podesty na płycie żelbetowej wykończyć nawierzchnią z płyt granitowych, układanych na zaprawie mrozoodpornej z płomienowanych płyt gr.3 cm na spoczniki (zgodnie z normą PN-EN 14123:2004 odporność na poślizg SRV, będzie ≥ 36) oraz polerowanych płyt gr.2 cm na boki, z granitu w kolorze „BOHUS”. Płytę żelbetową należy oddylatować od budynku. Przed montażem okładzin kamiennych, płytę żelbetową należy zagruntować i zaizolować przeciwilgociowo. Płyty spocznikowe gr. 29cm i 12 cm żelbetowe wylewane z betonu B20, zbrojone krzyżowo stalą A-III (34GS) – pręty Ø10 mm, co 20 cm. Ostroga fundamentowa z betonu B20.

Wierzch murków bocznych wykończyć płytami granitowymi polerowanymi gr.2 cm, układanymi na zaprawie mrozoodpornej. Boki i fronty murków należy wykończyć tynkiem mozaikowym TM 148 o uziarnieniu 1,8 mm. Po montażu okładzin kamiennych należy je zakonserwować odpowiednim impregnatem.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa Budowlanego i sztuką budowlaną.

- Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny i osprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca.

- Wszystkie stosowane materiały budowlane muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i certyfikaty wymagane prawem budowlanym.

- Tam gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych.

- Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i wizualnych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy z udokumentowaniem przebiegu wykonywanych prac.

- Organizacja placu budowy powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub podwykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Inwestorowi w terminie ustalonym na ostateczny odbiór robót.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest zapewnić dokonanie odbiorów końcowych.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Inwestor może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o których mowa w niniejszej umowie.

- Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokładnie przeanalizować opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględniać musi wszystkie punkty opisu przedmiotu zamówienia.

- Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiar robót należy traktować, jako pomocniczy do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

- Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie osoba z uprawnieniami budowlanymi określonymi przepisami Prawa budowlanego oraz która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (art 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.).

Słownik zamówień (CPV)

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

maksymalnie do dnia 30 września 2016 r.

3. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami: Kryterium oceny ofert z wagą:

1.1.	Cena oferty - 90 %

Cena – przyjmuje się, że najniższa cena – 90 pkt.

Punkty za cenę pozostałych ofert przyjmuje się następująco:

| X = | cena najniższa | X 90 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | cena danego Wykonawcy |  |

  - Długość okresu gwarancji (nie mniej jak 36 miesięcy, jednak nie więcej jak 60 miesięcy) – 10%

Długość okresu gwarancji - przyjmuje się, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt. Każda oferta z okresem gwarancji dłuższym jak 60 miesięcy otrzyma 10 pkt.

Punkty za długość okresu gwarancji pozostałych ofert przyjmuje się następująco:

| X = | okres gwarancji danego wykonawcy (minimum 26 m-cy) | X 10 pkt. |
| --- | --- | --- |
|  | okres gwarancji najdłuższy zaproponowany (maksymalnie 60 m-cy) |  |

  - Łączną punktację oferty stanowi suma punktów za cenę i długość okresu gwarancji.

- Maksymalna liczba punktów: 100.

- Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów uważana jest za ofertę najkorzystniejszą.

4. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

1.	Ofertę na załączonym druku w zaklejonej kopercie należy składać do dnia 4 sierpnia 2016 r., do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5. Kopertę należy oznaczyć "Oferta na roboty budowlane - przebudowa schodów zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Z up. STAROSTY

Elżbieta Godderis

WICESTAROSTA

25.07.2016 	(podpis nieczytelny)

........................................................................

(data i podpis Zamawiającego)

............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr RP.272.2.1.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. na roboty budowlane polegające na przebudowie schodów zewnętrznych - głównych wejściowych oraz schodów do sali nr 13, z tyłu budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku.

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):                                        ............................

co razem z podatkiem VAT stanowi wartość ryczałtową brutto             ..............................

słownie złotych: .....................................................................................................................

Długość okresu gwarancji (określona liczbowo w pełnych miesiącach) wynosi …………….. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy).

Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do ................................. (maksymalnie do 30.09.2016 r.)

2.	Zamówienie zrealizujemy - *sami/*przy udziale podwykonawców w zakresie: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, że oferowana wartość ryczałtowa brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy sie z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5.	Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.	Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

7.	Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

8.	W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Akceptujemy projekt umowy załączony do zapytania ofertowego.

9.	Oświadczamy, że formularz ofertowy z innymi załączonymi dokumentami został podpisany przez osobę/y właściwie umocowaną/e.

......................................................................					.............................................................................

(miejscowość, data)						(podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)